# 2.5 – Tablero Espinal Largo

## Manual TES Digital – Inmovilización rígida

Versión: 1.0

Fecha: 2024-12-13

Tipo: Bloque Operativo - Procedimiento TES

__________________________________________________

## Objetivo del Tablero Espinal

### Definición y Función

El tablero espinal permite una inmovilización rígida temporal, facilitando el traslado corto y maniobras diagnósticas iniciales.

Características Fundamentales:

Dispositivo de inmovilización rígida

Inmovilización temporal

Facilita traslado corto

Facilita maniobras diagnósticas iniciales

Superficie rígida y plana

### Limitación Importante

⚠️ No está diseñado para transporte prolongado.

Razones:

Produce dolor por presión

Riesgo de úlceras por presión

Dificulta ventilación prolongada

Incomodidad para el paciente

No es sistema de elección para traslados largos

Aplicación:

Uso temporal y corto

Transición a sistema más confortable (colchón de vacío)

Valorar cambio a colchón de vacío en traslados largos

Resultado Esperado:

Inmovilización rígida temporal

Traslado corto seguro

Facilita maniobras diagnósticas

Transición a sistema más confortable si es necesario

__________________________________________________

## Indicaciones

### Situaciones de Aplicación

1. Paciente Politraumatizado:

Múltiples lesiones

Necesidad de inmovilización rígida

Traslado inicial

2. Necesidad de Inmovilización Rápida:

Situaciones que requieren inmovilización inmediata

Necesidad de movilización rápida

Inmovilización temporal mientras se prepara sistema definitivo

3. Extricación:

Extracción de vehículo

Extracción de espacio reducido

Necesidad de superficie rígida para movilización

4. Traslado Corto o Transferencia Hospitalaria:

Traslado corto dentro del hospital

Transferencia entre servicios

Maniobras diagnósticas iniciales

### Consideraciones

Ventajas:

Rápido de colocar

Inmovilización rígida efectiva

Útil para extricación

Facilita maniobras diagnósticas

Limitaciones:

No para transporte prolongado

Produce dolor

Riesgo de úlceras

Dificulta ventilación

__________________________________________________

## Colocación Paso a Paso

### Requisitos Previos

Equipo Necesario:

Tablero espinal (verificar que está en buen estado)

Control cervical manual (TES de cabeza)

Collarín cervical (si no lo tiene ya)

Correas de sujeción

Bloques o cuñas para cabeza

Equipo coordinado (mínimo 3-4 TES)

Preparación:

Verificar que tablero está disponible

Verificar que está en buen estado

Preparar correas y bloques

Coordinar con el equipo

Explicar al paciente (si está consciente)

### Secuencia de Colocación

Paso 1: Control Cervical Manual

✅ TES de cabeza mantiene control cervical manual

✅ No soltar durante todo el proceso

✅ Dirigir la maniobra

Paso 2: Colocar Tablero Junto al Paciente

Colocar tablero espinal junto al paciente

Posicionar correctamente

Verificar que está listo para giro en bloque

Paso 3: Realizar Giro en Bloque

Coordinar giro en bloque del paciente

Giro simultáneo y coordinado

Mantener alineación durante giro

El TES de cabeza dirige el giro

Paso 4: Introducir Tablero

Introducir tablero bajo el paciente

Deslizar suavemente

Posicionar correctamente

Verificar que está centrado

Paso 5: Retornar Paciente en Bloque

Retornar paciente sobre el tablero

Giro en bloque coordinado

Mantener alineación

Verificar que paciente está centrado

Paso 6: Colocar Collarín (si no lo tiene)

Si paciente no tiene collarín: colocarlo ahora

Mantener control manual durante colocación

Verificar que collarín está bien colocado

Ver procedimiento en BLOQUE 2.3

Paso 7: Asegurar Tronco

Colocar correas de sujeción en tronco

Mínimo 2-3 correas en tronco

Ajustar firmemente pero sin comprimir

Verificar que sujeción es segura

Paso 8: Asegurar Pelvis

Colocar correas de sujeción en pelvis

Ajustar firmemente pero sin comprimir

Verificar que sujeción es segura

Paso 9: Asegurar Extremidades

Sujetar extremidades si es necesario

Prevenir movimientos que puedan agravar lesiones

Verificar que extremidades están seguras

Paso 10: Inmovilizar Cabeza con Cuñas o Bloques

Colocar bloques laterales para cabeza

O usar cuñas de inmovilización

Verificar que cabeza está bien inmovilizada

Verificar que no comprime vía aérea

### Verificación Final

Después de Colocar:

Verificar que paciente está bien sujeto

Verificar que alineación es correcta

Verificar que vía aérea está permeable

Verificar que no hay compresiones

Comunicar que está listo para traslado

__________________________________________________

## Limitaciones

### Limitaciones del Tablero Espinal

1. Produce Dolor:

Superficie rígida causa presión

Dolor por puntos de presión

Incomodidad para el paciente

Especialmente en traslados prolongados

2. Riesgo de Úlceras por Presión:

Presión continua en puntos de apoyo

Riesgo de úlceras en talones, sacro, occipital

Mayor riesgo en traslados prolongados

Prevención: acolchado, cambio de posición si es posible

3. Dificulta Ventilación Prolongada:

Posición rígida puede dificultar ventilación

Especialmente en pacientes con problemas respiratorios

Puede agravar dificultad respiratoria

Considerar cambio a colchón de vacío

4. Incomodidad General:

Superficie dura e incómoda

Dificulta tolerancia prolongada

Puede aumentar agitación del paciente

Considerar cambio a sistema más confortable

### Consideraciones para Uso Prolongado

Si el Traslado es Largo:

Valorar cambio a colchón de vacío

Acolchar puntos de presión

Re-posicionar si es posible

Monitorizar signos de úlceras por presión

Comunicar al médico si hay problemas

Principio:

Tablero espinal es útil pero transitorio

Siempre valorar cambio a colchón de vacío

No usar para transporte prolongado si hay alternativa

__________________________________________________

## Errores frecuentes

### Errores Críticos

Error 1: Transporte Prolongado

❌ Usar tablero espinal para traslados largos

**Consecuencia:** Dolor, úlceras por presión, dificultad respiratoria

**Prevención:** Valorar cambio a colchón de vacío en traslados largos

Error 2: No Fijar Cabeza

❌ No inmovilizar cabeza con bloques o cuñas

**Consecuencia:** Movimiento de cabeza, riesgo de agravamiento

**Prevención:** Siempre inmovilizar cabeza con bloques o cuñas

Error 3: Ajustes Asimétricos

❌ Ajustar correas de forma asimétrica

**Consecuencia:** Desalineación, incomodidad, riesgo

**Prevención:** Ajustar correas de forma simétrica y equilibrada

Error 4: Creer que "Ya Está Inmovilizado"

❌ Asumir que solo con tablero ya está inmovilizado

**Consecuencia:** Inmovilización incompleta, riesgo

**Prevención:** Entender que requiere collarín, correas, bloques, sistema completo

### Errores de Técnica

Error 5: No Asegurar Correctamente

❌ No asegurar todas las zonas (tronco, pelvis, extremidades, cabeza)

**Consecuencia:** Movimientos, riesgo de agravamiento

**Prevención:** Asegurar todas las zonas correctamente

Error 6: No Acolchar Puntos de Presión

❌ No acolchar talones, sacro, occipital

**Consecuencia:** Úlceras por presión, dolor

**Prevención:** Acolchar puntos de presión, especialmente en traslados largos

Error 7: Giro en Bloque Descoordinado

❌ Giro descoordinado o brusco

**Consecuencia:** Movimientos bruscos, riesgo de lesión

**Prevención:** Giro coordinado, simultáneo, dirigido por TES de cabeza

__________________________________________________

## Contenido Apto para App (Checklist)

### Checklist de Preparación

Antes de Colocar Tablero Espinal:

[ ] Mantener control cervical manual continuo

[ ] Verificar que tablero está disponible y en buen estado

[ ] Preparar correas de sujeción

[ ] Preparar bloques o cuñas para cabeza

[ ] Coordinar con el equipo (mínimo 3-4 TES)

[ ] Explicar al paciente (si está consciente)

### Checklist de Colocación

Paso a Paso:

[ ] TES de cabeza mantiene control cervical manual

[ ] Colocar tablero junto al paciente

[ ] Realizar giro en bloque coordinado

[ ] Introducir tablero bajo el paciente

[ ] Retornar paciente en bloque sobre tablero

[ ] Colocar collarín cervical (si no lo tiene)

[ ] Asegurar tronco (mínimo 2-3 correas)

[ ] Asegurar pelvis

[ ] Asegurar extremidades (si es necesario)

[ ] Inmovilizar cabeza con cuñas o bloques

[ ] Verificar que paciente está bien sujeto

[ ] Verificar que alineación es correcta

[ ] Verificar que vía aérea está permeable

### Checklist de Verificación

Después de Colocar:

[ ] Paciente está bien sujeto

[ ] Alineación es correcta

[ ] Vía aérea está permeable

[ ] No hay compresiones

[ ] Cabeza está inmovilizada

[ ] Tronco, pelvis y extremidades están asegurados

[ ] Listo para traslado

### Checklist de Consideraciones

Si el Traslado es Largo:

[ ] Valorar cambio a colchón de vacío

[ ] Acolchar puntos de presión

[ ] Monitorizar signos de úlceras

[ ] Comunicar al médico si hay problemas

### Alertas y Recordatorios

Alertas de Seguridad:

⚠️ NUNCA usar para transporte prolongado

⚠️ NUNCA olvidar fijar cabeza

⚠️ NUNCA hacer ajustes asimétricos

⚠️ NUNCA creer que "ya está inmovilizado" solo con tablero

⚠️ SIEMPRE asegurar todas las zonas

⚠️ SIEMPRE acolchar puntos de presión

⚠️ SIEMPRE valorar cambio a colchón de vacío en traslados largos

Recordatorios:

Tablero espinal es útil pero transitorio

Siempre valorar cambio a colchón de vacío

Produce dolor y riesgo de úlceras en traslados prolongados

Requiere sistema completo: collarín, correas, bloques

__________________________________________________

## Contenido para Infografía

### Infografía 1: Componentes del Sistema

Elementos Visuales:

Diagrama de tablero espinal con:

Tablero espinal

Collarín cervical

Correas de sujeción (tronco, pelvis)

Bloques o cuñas para cabeza

Indicador visual: "Sistema completo de inmovilización"

Texto:

"Tablero espinal: sistema completo"

"Requiere: collarín, correas, bloques"

"NO solo el tablero"

### Infografía 2: Colocación Paso a Paso

Elementos Visuales:

Secuencia visual de 10 pasos:

Control cervical manual

Colocar tablero junto al paciente

Giro en bloque

Introducir tablero

Retornar paciente

Colocar collarín

Asegurar tronco

Asegurar pelvis

Asegurar extremidades

Inmovilizar cabeza

Indicador visual: "Giro en bloque coordinado"

Texto:

Títulos de cada paso

"Coordinación del equipo esencial"

### Infografía 3: Limitaciones

Elementos Visuales:

Lista visual de limitaciones:

Produce dolor

Riesgo de úlceras por presión

Dificulta ventilación prolongada

Incomodidad

Indicador visual: "NO para transporte prolongado"

Texto:

"Limitaciones del tablero espinal"

"Valorar cambio a colchón de vacío en traslados largos"

### Infografía 4: Errores Frecuentes

Elementos Visuales:

Lista visual de errores con iconos:

Transporte prolongado

No fijar cabeza

Ajustes asimétricos

Creer que "ya está inmovilizado"

Indicadores de prevención

Texto:

"Errores críticos a evitar"

"Prevención: seguir técnica correcta"

__________________________________________________

## Puntos Clave para TES

### Resumen Ejecutivo

1. Objetivo:

Permite inmovilización rígida temporal

Facilita traslado corto y maniobras diagnósticas

**⚠️ NO está diseñado para transporte prolongado**

2. Indicaciones:

Paciente politraumatizado

Necesidad de inmovilización rápida

Extricación

Traslado corto o transferencia hospitalaria

3. Limitaciones:

Produce dolor

Riesgo de úlceras por presión

Dificulta ventilación prolongada

Incomodidad para el paciente

4. Colocación:

Control cervical manual

Colocar tablero junto al paciente

Giro en bloque coordinado

Introducir tablero

Retornar paciente en bloque

Colocar collarín (si no lo tiene)

Asegurar: tronco, pelvis, extremidades

Inmovilizar cabeza con cuñas o bloques

5. Sistema Completo:

NO solo el tablero

Requiere: collarín, correas, bloques

Sistema completo de inmovilización

6. Errores a Evitar:

Transporte prolongado

No fijar cabeza

Ajustes asimétricos

Creer que "ya está inmovilizado"

7. Consideraciones:

Tablero espinal es útil pero transitorio

Siempre valorar cambio a colchón de vacío

Especialmente en traslados largos

### Checklist Rápido TES

Preparación:

[ ] Mantener control cervical manual

[ ] Verificar tablero disponible y en buen estado

[ ] Preparar correas y bloques

[ ] Coordinar con el equipo

Colocación:

[ ] Giro en bloque coordinado

[ ] Introducir tablero

[ ] Retornar paciente

[ ] Colocar collarín (si no lo tiene)

[ ] Asegurar tronco, pelvis, extremidades

[ ] Inmovilizar cabeza con bloques

Verificación:

[ ] Paciente bien sujeto

[ ] Alineación correcta

[ ] Vía aérea permeable

[ ] Sistema completo

Consideraciones:

[ ] Valorar cambio a colchón de vacío si traslado es largo

[ ] Acolchar puntos de presión

[ ] Monitorizar signos de úlceras

Seguridad:

[ ] NUNCA usar para transporte prolongado

[ ] NUNCA olvidar fijar cabeza

[ ] NUNCA hacer ajustes asimétricos

[ ] SIEMPRE asegurar todas las zonas

[ ] SIEMPRE valorar cambio a colchón de vacío en traslados largos

__________________________________________________

## NOTA FINAL DE SEGURIDAD

Este procedimiento es de uso exclusivo como apoyo y NO sustituye:

❌ La formación reglada del profesional

❌ Los protocolos oficiales de la institución

❌ El criterio clínico del TES o médico

❌ La práctica supervisada y experiencia

Importante:

El tablero espinal permite inmovilización rígida **temporal**

**⚠️ NO está diseñado para transporte prolongado**

**Útil, pero transitorio**

**Siempre valorar cambio a colchón de vacío**

Requiere **sistema completo**: collarín, correas, bloques

El **control cervical manual es siempre prioritario**

Principios No Negociables:

**NUNCA usar** para transporte prolongado

**NUNCA olvidar** fijar cabeza

**NUNCA hacer** ajustes asimétricos

**NUNCA creer** que "ya está inmovilizado" solo con tablero

**SIEMPRE asegurar** todas las zonas

**SIEMPRE valorar** cambio a colchón de vacío en traslados largos

Validación Médica: Pendiente de validación médica profesional antes de uso en producción.

__________________________________________________

Versión: 1.0

Última actualización: 2024-12-13

Tipo: Bloque Operativo - Procedimiento TES