# 3.12 – Termometría Clínica: Material y Toma Segura (Operativo Tes)

## Manual TES Digital – Medición de temperatura en campo

Versión: 1.0

Fecha: 2024-12-13

Tipo: Bloque Operativo - Procedimiento TES

__________________________________________________

## Objetivo operativo

Obtener temperatura fiable en campo, evitando lecturas falsas por técnica, sudor, ambiente frío/caliente o exposición reciente, integrando la termometría con control térmico (3.9) y monitorización básica (3.10).

Este capítulo se centra en material, técnica operativa, factores que falsean lectura y resolución de problemas, no en interpretación clínica compleja ni tratamiento.

__________________________________________________

## Alcance y Límites

### Alcance del capítulo

Este capítulo cubre:

**Métodos de termometría** (infrarrojo frontal, timpánico, digital axilar/oral según dotación).

**Técnica operativa** de cada método.

**Factores que falsean lectura** y cómo evitarlos.

**Integración** con control térmico y monitorización.

### Límites del capítulo

Este capítulo NO cubre:

Interpretación clínica compleja de temperatura.

Tratamiento basado en temperatura.

Indicaciones clínicas avanzadas (criterio médico).

Este capítulo SÍ cubre:

Técnica básica de medición de temperatura.

Material y su uso funcional.

Resolución de problemas operativos.

Integración con otras técnicas TES.

Integración:

Se integra con control térmico (3.9).

Se relaciona con monitorización básica (3.10).

__________________________________________________

## Material y Tipos de Termómetro

### IR frontal (distancia/ángulo)

Características:

Termómetro infrarrojo frontal.

Medición sin contacto (distancia).

Ángulo de medición importante.

Verificación:

Verificar que termómetro está disponible.

Verificar que batería está cargada.

Verificar que funciona correctamente.

__________________________________________________

### Timpánico (fundas, colocación)

Características:

Termómetro timpánico (oído).

Requiere fundas desechables.

Colocación correcta importante.

Verificación:

Verificar que termómetro está disponible.

Verificar que fundas están disponibles.

Verificar que batería está cargada.

Verificar que funciona correctamente.

__________________________________________________

### Digital (axilar/oral) si se usa

Características:

Termómetro digital axilar u oral.

Uso según dotación y protocolo.

Tiempo de medición variable.

Verificación:

Verificar que termómetro está disponible (si se usa).

Verificar que batería está cargada.

Verificar que funciona correctamente.

__________________________________________________

### Fundas, baterías y limpieza

Fundas:

Fundas desechables para termómetro timpánico.

Material monouso.

Baterías:

Baterías para termómetros.

Verificar carga antes de usar.

Limpieza:

Limpieza según protocolo del servicio.

Desinfección si aplica.

Verificación:

Verificar que fundas están disponibles (si aplica).

Verificar que baterías están cargadas.

Verificar que limpieza se realiza según protocolo.

__________________________________________________

## Procedimiento Paso a Paso por Método

### A) IR frontal

Procedimiento paso a paso:

**Secar zona, evitar sudor**

Secar frente si está húmeda o con sudor.

Evitar sudor que puede falsear lectura.

Limpiar zona si es necesario.

**Distancia correcta**

Colocar termómetro a distancia correcta (según instrucciones del fabricante).

Generalmente 1-5 cm de la frente.

Verificar distancia según modelo.

**Ángulo correcto**

Colocar termómetro con ángulo correcto (según instrucciones del fabricante).

Generalmente perpendicular a la frente.

Verificar ángulo según modelo.

**Evitar sol directo**

Evitar medición con sol directo sobre frente.

Sol directo puede falsear lectura.

Medir en sombra si es posible.

**Repetir si duda**

Si lectura no es clara o hay duda: repetir.

Verificar condiciones (sudor, sol, distancia, ángulo).

Repetir con técnica correcta.

Errores frecuentes:

Sudor en frente (lectura falsa).

Distancia incorrecta (lectura falsa).

Ángulo incorrecto (lectura falsa).

Sol directo (lectura falsa).

__________________________________________________

### B) Timpánico

Procedimiento paso a paso:

**Colocar funda**

Colocar funda desechable en termómetro.

Verificar que funda está bien colocada.

No usar sin funda.

**Orientar correctamente**

Orientar termómetro correctamente (hacia tímpano).

Seguir instrucciones del fabricante.

Orientar hacia tímpano, no hacia pared del conducto.

**Evitar cerumen/posición errónea**

Verificar que no hay cerumen que obstruya.

Evitar posición errónea (no hacia tímpano).

Colocar correctamente.

**Repetir en el otro oído si incoherente**

Si lectura es incoherente o hay duda: repetir en el otro oído.

Comparar lecturas.

Usar lectura más confiable.

Errores frecuentes:

No usar funda (riesgo de contaminación, lectura falsa).

Posición errónea (no hacia tímpano, lectura falsa).

Cerumen (obstruye, lectura falsa).

No repetir si incoherente.

__________________________________________________

### C) Axilar/oral (si aplica)

Procedimiento paso a paso:

**Condiciones**

Axilar: axila seca, brazo pegado al cuerpo.

Oral: boca cerrada, no comer/beber antes.

**Tiempos**

Tiempo de medición según instrucciones del fabricante.

Generalmente 1-3 minutos (digital).

Esperar a que termómetro indique que medición está completa.

**Limitaciones por ambiente**

Ambiente frío puede falsear lectura axilar.

Ambiente caliente puede falsear lectura.

Considerar condiciones ambientales.

**Higiene**

Limpiar termómetro según protocolo después de uso.

Desinfectar si aplica.

Gestionar material usado correctamente.

Errores frecuentes:

Condiciones incorrectas (axila húmeda, boca abierta).

Tiempo insuficiente (lectura falsa).

Ambiente frío/caliente (lectura falsa).

__________________________________________________

## Factores Que Falsean la Lectura

### Frío ambiental, sudor, gorro/manta recién colocada, ejercicio, exposición a calor/frío

Factores que falsean lectura:

**Frío ambiental:** Puede falsear lectura (especialmente axilar).

**Sudor:** Puede falsear lectura (especialmente IR frontal).

**Gorro/manta recién colocada:** Puede falsear lectura (calor acumulado).

**Ejercicio:** Puede aumentar temperatura temporalmente.

**Exposición a calor/frío:** Puede falsear lectura.

Prevención:

Controlar condiciones ambientales.

Secar sudor antes de medir.

Esperar si gorro/manta recién colocada.

Considerar ejercicio reciente.

Considerar exposición reciente a calor/frío.

__________________________________________________

### Oreja fría, cerumen, técnica rápida

Factores que falsean lectura (timpánico):

**Oreja fría:** Puede falsear lectura.

**Cerumen:** Puede obstruir, lectura falsa.

**Técnica rápida:** Colocación incorrecta, lectura falsa.

Prevención:

Calentar oreja ligeramente si está fría.

Verificar que no hay cerumen que obstruya.

Colocar correctamente (hacia tímpano, no hacia pared).

__________________________________________________

## Integración con Control Térmico (3.9)

### Cuándo repetir después de aislar/cubrir o tras entrar en ambulancia

Principio:

Repetir medición después de cambios térmicos importantes.

Aislar/cubrir puede afectar temperatura.

Entrar en ambulancia puede afectar temperatura.

Técnica:

Medir temperatura inicial si es necesario.

Después de aislar/cubrir: esperar breve tiempo y repetir si es necesario.

Después de entrar en ambulancia: esperar breve tiempo y repetir si es necesario.

Comparar lecturas y usar lectura más confiable.

Consideraciones:

Esperar tiempo suficiente para que temperatura se estabilice.

No repetir inmediatamente después de cambios térmicos.

Documentar condiciones y momento de medición.

__________________________________________________

## Problemas Frecuentes y Resolución Rápida

### Lectura muy variable: repetir, cambiar método si disponible, controlar condiciones (secar, cubrir y esperar breve)

Causas posibles:

Condiciones que falsean lectura (sudor, frío, exposición reciente).

Técnica incorrecta.

Método inadecuado para condiciones.

Resolución rápida:

Repetir medición con técnica correcta.

Cambiar método si está disponible (IR → timpánico, o viceversa).

Controlar condiciones (secar sudor, cubrir y esperar breve tiempo).

Documentar condiciones y lecturas.

Usar lectura más confiable.

__________________________________________________

## Errores Críticos y Señales de Alarma

### Errores críticos

Error 1: No usar funda/higiene cuando aplica

❌ No usar funda en termómetro timpánico o no limpiar termómetro según protocolo.

**Consecuencia:** Contaminación cruzada, riesgo biológico.

**Prevención:** SIEMPRE usar funda en timpánico, limpiar según protocolo.

Error 2: Confiar en una única lectura claramente influida por ambiente

❌ Confiar en lectura claramente influida por ambiente (frío, sudor, exposición reciente) sin repetir.

**Consecuencia:** Lectura falsa, decisiones basadas en información incorrecta.

**Prevención:** Controlar condiciones, repetir si hay duda, no confiar en lectura claramente influida.

Error 3: No documentar método (si procede para registro interno)

❌ No documentar método de medición usado.

**Consecuencia:** Imposible interpretar lectura sin conocer método, problema para seguimiento.

**Prevención:** Documentar método usado, condiciones y momento de medición.

__________________________________________________

### Señales de alarma (cuándo parar y reevaluar)

Señal de alarma 1: Lectura claramente incompatible con estado del paciente

**Acción:** Parar, repetir medición con técnica correcta, controlar condiciones, cambiar método si está disponible.

**Si persiste:** Documentar condiciones y lecturas, comunicar si es necesario.

Señal de alarma 2: Equipo no funciona cuando se necesita

**Acción:** Parar, verificar equipo, usar alternativa si es posible, comunicar problema.

**Prevención:** Verificar que equipo funciona durante preparación, antes de necesitarlo.

Principio:

**Si hay señal de alarma: PARAR, RE-EVALUAR, CORREGIR, COMUNICAR.**

**No confiar en lectura claramente incorrecta o influida por condiciones.**

__________________________________________________

## Puntos Clave TES

**IR frontal: secar zona, distancia/ángulo correctos, evitar sol directo** (repetir si duda, verificar condiciones).

**Timpánico: usar funda, orientar correctamente hacia tímpano, evitar cerumen** (repetir en el otro oído si incoherente).

**Axilar/oral: condiciones correctas, tiempo suficiente, considerar ambiente** (limpiar según protocolo después de uso).

**Factores que falsean lectura** (frío ambiental, sudor, gorro/manta recién colocada, ejercicio, exposición a calor/frío, oreja fría, cerumen, técnica rápida).

**Controlar condiciones antes de medir** (secar sudor, esperar si gorro/manta recién colocada, considerar ejercicio/exposición reciente).

**Repetir si lectura es variable o hay duda** (técnica correcta, cambiar método si está disponible, controlar condiciones).

**Integración con control térmico (3.9)** (repetir después de aislar/cubrir o tras entrar en ambulancia, esperar tiempo suficiente).

**Documentar método y condiciones** (método usado, condiciones que pueden afectar lectura, momento de medición).

**NUNCA usar timpánico sin funda** (riesgo de contaminación cruzada, usar funda siempre).

**NUNCA confiar en lectura claramente influida por ambiente** (controlar condiciones, repetir si hay duda).

**Un TES lesionado detiene la asistencia:** aplicar ergonomía (postura correcta, prevenir lesiones durante manejo de equipo).

__________________________________________________

## Cierre del Capítulo

Este capítulo se integra con:

**3.9 – Exposición, Aislamiento Térmico y Prevención de Hipotermia** (integración con control térmico)

**3.10 – Monitorización Básica: Material y Uso Seguro** (integración con monitorización)

Transición:

Este capítulo proporciona técnicas operativas de **medición de temperatura en campo**.

Completa la sección de **monitorización básica** del Bloque 3.

__________________________________________________

## NOTA FINAL DE SEGURIDAD

Este procedimiento es de uso exclusivo como apoyo y NO sustituye:

❌ La formación reglada del profesional

❌ Los protocolos oficiales de la institución

❌ El criterio clínico del TES o médico

❌ La práctica supervisada y experiencia

Importante:

La **técnica correcta es esencial** para obtener lecturas fiables

**Controlar condiciones** que pueden falsear lectura (sudor, frío, exposición reciente)

**Repetir si lectura es variable o hay duda** (técnica correcta, cambiar método si está disponible)

**Documentar método y condiciones** (ayuda a interpretar lectura)

Principios No Negociables:

**NUNCA usar** timpánico sin funda

**NUNCA confiar** en lectura claramente influida por ambiente

**NUNCA omitir** higiene cuando aplica

**SIEMPRE controlar** condiciones antes de medir

**SIEMPRE repetir** si lectura es variable o hay duda

**SIEMPRE documentar** método y condiciones

Validación Médica: Pendiente de validación médica profesional antes de uso en producción.

__________________________________________________

Versión: 1.0

Última actualización: 2024-12-13

Tipo: Bloque Operativo - Procedimiento TES