# 3.X5 – Checklist maestro Bloque 3 (salida / pre-escena / post-servicio)

## Manual TES Digital – Chequeo realista para que "esté todo y funcione"

Versión: 1.0

Fecha: 2024-12-13

Tipo: Checklist Operativo - Procedimiento TES

__________________________________________________

## 3.X5.1 Objetivo operativo

Realizar chequeo realista para que "esté todo y funcione" + reposición sin olvidos, en tres momentos clave: inicio de turno, pre-escena rápido y post-servicio.

Este checklist es procedimiento narrado con listas claras, no formato chuleta.

__________________________________________________

## 3.X5.2 Alcance y límites

### Alcance del checklist

Este checklist cubre:

**Chequeo de inicio de turno** (verificación completa).

**Chequeo pre-escena rápido** (verificación rápida de material crítico).

**Chequeo post-servicio** (cierre y reposición).

### Límites del checklist

Este checklist NO cubre:

Chequeo de material de inmovilización (ver Bloque 2).

Chequeo de vehículo (fuera de alcance).

Mantenimiento técnico avanzado.

Este checklist SÍ cubre:

Chequeo de material sanitario y oxigenoterapia del Bloque 3.

Verificación funcional de equipos.

Reposición y cierre de maletines.

Integración:

Se integra con organización de maletines (3.5, 3.X2, 3.X3).

Se integra con bioseguridad (3.14).

Se integra con documentación (3.18).

__________________________________________________

## 3.X5.3 Checklist inicio de turno (procedimiento)

### O₂: presión, fijación, regulador, tubuladuras, prueba de flujo

Procedimiento paso a paso:

**Verificar botellas de oxígeno**

Verificar que botellas están disponibles.

Leer presión en manómetro (verificar que presión es adecuada).

Verificar que botellas no están caducadas (si aplica).

Verificar que válvulas funcionan.

**Verificar fijación**

Verificar que botellas están fijadas correctamente en ambulancia.

Verificar que sistema de fijación es seguro.

Verificar que botellas no se mueven.

**Verificar regulador y caudalímetro**

Verificar que regulador está disponible y bien conectado.

Verificar que caudalímetro funciona (ajuste de flujo).

Verificar que conexiones están seguras.

**Verificar tubuladuras**

Verificar que tubuladuras están disponibles.

Verificar que están en buen estado (sin daños).

Verificar que hay longitudes adecuadas.

**Prueba de flujo**

Conectar regulador a botella (si no está conectado).

Abrir válvula de botella lentamente.

Abrir caudalímetro y ajustar flujo (ej: 5 L/min).

Verificar que flujo se ajusta correctamente.

Verificar que lectura es correcta.

Cerrar caudalímetro.

Cerrar válvula de botella.

**Registro**

Registrar presión de botellas.

Registrar incidencias (botella con poca presión, válvula que no funciona, etc.).

__________________________________________________

### Dispositivos O₂: tallas, integridad

Procedimiento paso a paso:

**Gafas nasales**

Verificar que están disponibles.

Verificar que están en buen estado.

**Mascarilla simple**

Verificar que está disponible.

Verificar que está en buen estado.

**Mascarilla con reservorio**

Verificar que está disponible.

Verificar que está en buen estado.

Verificar que reservorio funciona.

**Mascarilla Venturi**

Verificar que está disponible.

Verificar que adaptadores/boquillas están completos.

Verificar que está en buen estado.

**Nebulizador (si aplica)**

Verificar que nebulizador está disponible.

Verificar que cámara está en buen estado.

Verificar que mascarilla/boquilla están disponibles.

**Mascarillas pediátricas**

Verificar tallas disponibles.

Verificar que están en buen estado.

**Registro**

Registrar incidencias (dispositivo faltante, dañado, tallas incompletas, etc.).

__________________________________________________

### BVM: válvula, reservorio, mascarillas, filtro si aplica

Procedimiento paso a paso:

**Bolsa**

Verificar que bolsa está en buen estado (sin daños).

Verificar que bolsa se expande y retorna correctamente.

**Válvula**

Verificar que válvula funciona correctamente.

Verificar que válvula no está obstruida.

**Reservorio**

Verificar que reservorio está disponible (si BVM lo lleva).

Verificar que reservorio está en buen estado.

Verificar que reservorio se conecta correctamente.

**Mascarillas**

Verificar mascarillas por tallas (adulto, pediátrico, neonatal según dotación).

Verificar que mascarillas están en buen estado.

Verificar que hay recambios disponibles.

**Válvula PEEP (si existe)**

Verificar que válvula PEEP está disponible.

Verificar que válvula PEEP funciona.

**Filtros (si se usan)**

Verificar que filtros están disponibles.

Verificar que filtros no están obstruidos.

**Registro**

Registrar incidencias (BVM dañada, válvula que no funciona, mascarillas faltantes, etc.).

__________________________________________________

### Aspiración: batería, frasco, tubuladuras, prueba de succión

Procedimiento paso a paso:

**Aspirador**

Verificar que aspirador está disponible.

Verificar que aspirador enciende.

Verificar que batería está cargada (si aplica).

Verificar que regulador/manómetro funciona.

**Frasco**

Verificar que frasco está disponible.

Verificar que frasco está en buen estado.

Verificar que tapas cierran correctamente.

**Tubuladuras**

Verificar que tubuladuras están disponibles.

Verificar que están en buen estado (sin daños).

**Consumibles**

Verificar cánula Yankauer (disponible, buen estado).

Verificar sondas flexibles (tamaños disponibles, buen estado).

Verificar filtros (disponibles, no obstruidos).

**Prueba de succión**

Montar sistema de aspiración.

Encender aspirador.

Ajustar vacío según necesidad.

Ocluir extremo de tubuladura brevemente.

Verificar que se genera vacío (se siente succión).

Verificar que manómetro muestra vacío (si aplica).

Liberar oclusión.

Apagar aspirador.

**Registro**

Registrar incidencias (batería descargada, frasco dañado, vacío que no funciona, etc.).

__________________________________________________

### Cánulas: tallas completas, lubricante si aplica

Procedimiento paso a paso:

**Cánulas orofaríngeas (OPA)**

Verificar tallas disponibles (0-1, 2-3, 4, 5-6, 7-8 según dotación).

Verificar que cánulas están en buen estado.

Verificar que hay tallas más usadas disponibles.

**Cánulas nasofaríngeas (NPA)**

Verificar tallas disponibles (5-6, 7, 8 según dotación).

Verificar que cánulas están en buen estado.

Verificar que hay tallas más usadas disponibles.

**Lubricante (si aplica)**

Verificar que lubricante está disponible.

Verificar que lubricante no está caducado (si aplica).

Verificar que lubricante es hidrosoluble.

**Registro**

Registrar incidencias (tallas faltantes, cánulas dañadas, lubricante faltante, etc.).

__________________________________________________

### Curas/hemorragias: compresas/vendas/compresivos

Procedimiento paso a paso:

**Gasas/compresas/apósitos**

Verificar que están disponibles.

Verificar que están en buen estado (no caducados, no dañados).

Verificar que hay suficientes cantidades.

**Vendas**

Verificar vendas crepé/elástica/cohesiva/triangular/tubular (si existe).

Verificar que están en buen estado.

Verificar que hay tamaños adecuados.

**Cinta/esparadrapo**

Verificar que está disponible.

Verificar que está en buen estado.

**Apósitos compresivos (si hay)**

Verificar que están disponibles (si están en dotación).

Verificar que están en buen estado.

**Hemostáticos/torniquete (si dotación y protocolo)**

Verificar que están disponibles (si dotación y protocolo contemplan).

Verificar que están en buen estado (no caducados).

**Registro**

Registrar incidencias (material faltante, dañado, caducado, etc.).

__________________________________________________

### Monitorización: SpO₂, manguitos, electrodos, tiras glucemia, fundas termómetro

Procedimiento paso a paso:

**Pulsioxímetro**

Verificar que pulsioxímetro está disponible.

Verificar que pilas están cargadas.

Verificar que sensor funciona correctamente.

**Tensiómetro manual**

Verificar que tensiómetro está disponible.

Verificar que manguitos están disponibles (diferentes tallas).

Verificar que pera y manómetro funcionan.

Verificar que estetoscopio funciona.

**Tensiómetro automático**

Verificar que tensiómetro está disponible.

Verificar que manguitos están disponibles (diferentes tallas).

Verificar que batería está cargada.

Verificar que funciona correctamente.

**ECG básico/monitor (si dotación)**

Verificar que monitor está disponible (si está en dotación).

Verificar que cables están en buen estado.

Verificar que electrodos están disponibles.

Verificar que batería está cargada.

**Glucómetro**

Verificar que glucómetro está disponible.

Verificar que batería está cargada.

Verificar que tiras reactivas están disponibles y en fecha.

Verificar que lancetas están disponibles.

**Termómetro**

Verificar que termómetro está disponible (IR frontal, timpánico, digital según dotación).

Verificar que batería está cargada.

Verificar que fundas están disponibles (si aplica).

**Registro**

Registrar incidencias (equipo que no funciona, batería baja, material faltante, etc.).

__________________________________________________

### EPI/residuos/punzantes

Procedimiento paso a paso:

**EPI**

Verificar guantes (diferentes tallas, no caducados si aplica).

Verificar protección ocular (disponible, buen estado).

Verificar mascarillas (quirúrgica/FFP según protocolo, no caducadas si aplica).

Verificar chaleco alta visibilidad (disponible, buen estado).

Verificar casco (si aplica según protocolo).

**Residuos**

Verificar bolsas de residuos biológicos (disponibles).

Verificar bolsas de residuos no biológicos (disponibles).

**Punzantes**

Verificar contenedor de punzantes (disponible, no lleno, accesible).

**Registro**

Registrar incidencias (EPI faltante, caducado, contenedor de punzantes lleno, etc.).

__________________________________________________

## 3.X5.4 Checklist pre-escena (rápido)

### Seleccionar módulos según situación: vía aérea, curas, monitor, térmico

Procedimiento rápido:

**Evaluar situación**

Evaluar tipo de situación (trauma, médico, etc.).

Identificar material crítico necesario.

**Seleccionar módulos**

**Vía aérea:** Si hay riesgo de compromiso de vía aérea o necesidad de oxigenoterapia.

**Curas:** Si hay heridas, hemorragias o quemaduras.

**Monitor:** Si es necesario monitorizar constantes.

**Térmico:** Si hay riesgo de hipotermia o necesidad de control térmico.

**Verificación rápida de material crítico**

Verificar que material crítico seleccionado está disponible.

Verificar que material crítico funciona (prueba rápida si es necesario).

Verificar que material crítico está accesible.

**Preparación inmediata**

Preparar material crítico para uso inmediato.

Verificar que todo está listo.

Tiempo: 2-5 minutos aproximadamente.

__________________________________________________

## 3.X5.5 Checklist post-servicio (cierre)

### Desecho y punzantes

Procedimiento paso a paso:

**Asegurar punzantes**

Verificar que todos los punzantes están en contenedor.

No dejar punzantes fuera del contenedor.

Cerrar contenedor si está lleno o al finalizar servicio.

**Gestionar residuos**

Gestionar residuos biológicos en bolsas correspondientes.

Gestionar residuos no biológicos en bolsas correspondientes.

Cerrar bolsas correctamente.

Gestionar según protocolo.

__________________________________________________

### Limpieza

Procedimiento paso a paso:

**Limpieza preliminar**

Retirar suciedad visible con paños/toallitas.

Limpiar superficies según protocolo.

**Desinfección**

Aplicar desinfectante según protocolo del servicio.

Respetar tiempos de contacto si protocolo lo contempla.

Verificar que desinfección es adecuada.

**Secado**

Secar material completamente.

No guardar material húmedo.

Verificar que material está seco.

Enlace:

Ver [3.14 – Bioseguridad y Descontaminación del Material](BLOQUE_03_14_BIOSEGURIDAD_DESCONTAMINACION.md) para procedimientos detallados.

__________________________________________________

### Reposición

Procedimiento paso a paso:

**Identificar material usado**

Identificar material consumido durante servicio.

Identificar material dañado.

**Reponer material**

Reponer material consumido si es posible.

Reponer material dañado si es posible.

Verificar que reposición es completa.

**Solicitar reposición si no es posible**

Solicitar reposición de material faltante según protocolo.

Comunicar prioridad si es necesario.

Documentar solicitud.

__________________________________________________

### Incidencias (3.18)

Procedimiento paso a paso:

**Registrar incidencias**

Registrar consumos críticos (O₂, mascarillas, BVM/filtros, aspiración, hemostáticos/torniquete si aplica).

Registrar mediciones/equipos usados (electrodos, tiras glucemia, fundas termómetro si aplica).

Registrar incidencias de equipo (batería baja, fugas, roturas, material caducado).

Registrar observaciones de seguridad (pinchazo, derrame, contaminación).

**Comunicar incidencias si es necesario**

Comunicar incidencias según protocolo.

Comunicar necesidades de reposición.

Enlace:

Ver [3.18 – Documentación Operativa del Material Usado e Incidencias](BLOQUE_03_18_DOCUMENTACION_OPERATIVA.md) para procedimientos detallados.

__________________________________________________

### Cerrar maletines

Procedimiento paso a paso:

**Verificar maletines**

Verificar que maletines están completos (ver 3.5, 3.X2, 3.X3).

Verificar que material está limpio y seco.

Verificar que no falta material crítico.

**Cerrar maletines**

Cerrar maletines correctamente.

Verificar que maletines están cerrados.

Verificar que maletines están listos para siguiente servicio.

Enlaces:

Ver [3.5 – Maletín de Vía Aérea y Oxigenoterapia: Organización y Chequeo Operativo](BLOQUE_03_5_ORGANIZACION_MALETIN.md)

Ver [3.X2 – Maletín de Curas/Trauma Sanitario: Organización y Chequeo Operativo](BLOQUE_03_X2_MALETIN_CURAS.md)

Ver [3.X3 – Bolsa/Estuche de Monitorización: Organización y Chequeo Operativo](BLOQUE_03_X3_BOLSA_MONITORIZACION.md)

__________________________________________________

## 3.X5.6 Errores críticos típicos

### "Está" pero no funciona (batería/fuga)

Error:

Material disponible pero batería descargada, válvula no funciona, hay fugas.

Material no funciona cuando se necesita.

Prevención:

Verificar funcionalidad durante chequeo, no solo presencia.

Probar equipos durante chequeo de inicio de turno.

No asumir que material funciona solo porque está disponible.

__________________________________________________

### Consumibles caducados o paquetes abiertos

Error:

Consumibles caducados o paquetes abiertos.

Material no usable cuando se necesita.

Prevención:

Verificar caducidades durante chequeo.

Verificar que paquetes están cerrados.

Reponer consumibles caducados o paquetes abiertos.

__________________________________________________

### Falta de tallas clave

Error:

Faltan mascarillas de tallas más usadas, OPA/NPA de tallas críticas.

No se puede usar material adecuado.

Prevención:

Verificar tallas durante chequeo.

Reponer tallas críticas.

Tener tallas más usadas siempre disponibles.

__________________________________________________

### Punzantes mal gestionados

Error:

Punzantes fuera del contenedor.

Contenedor no accesible.

Riesgo de pinchazo accidental.

Prevención:

Verificar que contenedor está disponible y accesible.

Verificar que no hay punzantes fuera del contenedor.

Gestionar punzantes correctamente durante todo el proceso.

__________________________________________________

## 3.X5.7 Cierre y enlaces

Este checklist se integra con:

**3.5 – Maletín de Vía Aérea y Oxigenoterapia: Organización y Chequeo Operativo** (chequeo de maletín de vía aérea/O₂)

**3.X2 – Maletín de Curas/Trauma Sanitario: Organización y Chequeo Operativo** (chequeo de maletín de curas)

**3.X3 – Bolsa/Estuche de Monitorización: Organización y Chequeo Operativo** (chequeo de bolsa de monitorización)

**3.14 – Bioseguridad y Descontaminación del Material** (limpieza y desinfección post-servicio)

**3.18 – Documentación Operativa del Material Usado e Incidencias** (registro de incidencias)

Uso:

Checklist de inicio de turno: verificación completa antes de iniciar servicio.

Checklist pre-escena: verificación rápida antes de intervención.

Checklist post-servicio: cierre y reposición después del servicio.

__________________________________________________

## NOTA FINAL DE SEGURIDAD

Este checklist es de uso exclusivo como apoyo y NO sustituye:

❌ La formación reglada del profesional

❌ Los protocolos oficiales de la institución

❌ El conocimiento práctico del material disponible en cada servicio

❌ La verificación del material antes de cada uso

Importante:

Este checklist es **procedimiento narrado**, no formato chuleta

**Verificar funcionalidad**, no solo presencia (material puede estar pero no funcionar)

**Reponer material crítico** inmediatamente después de uso

**Registrar incidencias** y comunicar necesidades

Principios No Negociables:

**NUNCA asumir** que material funciona solo porque está disponible

**NUNCA omitir** verificación funcional durante chequeo

**NUNCA dejar** material crítico sin reponer

**SIEMPRE verificar** funcionalidad durante chequeo

**SIEMPRE reponer** material después de uso

**SIEMPRE registrar** incidencias y necesidades

Validación Médica: Pendiente de validación médica profesional antes de uso en producción.

__________________________________________________

Versión: 1.0

Última actualización: 2024-12-13

Tipo: Checklist Operativo - Procedimiento TES