# 2.3 – Collarín Cervical: Selección, Colocación y Errores

## Manual TES Digital – Inmovilización cervical con dispositivos

Versión: 1.0

Fecha: 2024-12-13

Tipo: Bloque Operativo - Procedimiento TES

__________________________________________________

## Objetivo operativo

### Definición y Función

El collarín cervical es un dispositivo de inmovilización externa cuya finalidad es limitar los movimientos de la columna cervical tras un traumatismo, reduciendo el riesgo de agravamiento de lesiones vertebrales y medulares.

Características Fundamentales:

Dispositivo de inmovilización externa

Limita movimientos de la columna cervical

Reduce riesgo de agravamiento de lesiones

Complementa la inmovilización manual

Nunca sustituye la inmovilización manual

### Función Complementaria

📌 Principio Clave:

El collarín cervical no inmoviliza por completo: solo limita movimientos.

La protección real se logra con la combinación de:

**Control manual** - Inmovilización manual continua

**Collarín** - Limitación de movimientos cervicales

**Inmovilización corporal completa** - Tablero espinal, colchón de vacío, etc.

Importancia:

El collarín es parte de un sistema de inmovilización

No es suficiente por sí solo

Requiere combinación con otras técnicas

La inmovilización es un proceso, no un gesto aislado

Resultado Esperado:

Limitación efectiva de movimientos cervicales

Reducción del riesgo de agravamiento de lesiones

Integración con sistema completo de inmovilización

Sin lesiones secundarias por mala colocación

__________________________________________________

## Alcance y Límites

### Criterio de Aplicación

Se colocará collarín cervical en todo paciente traumático con sospecha de lesión vertebral, incluyendo:

Situaciones que Requieren Collarín Cervical:

**Politraumatizados**

Múltiples lesiones

Mecanismo de alta energía

Sospecha de lesión espinal

**Accidentes de tráfico, atropellos, vuelcos**

Cualquier accidente de tráfico

Atropello

Vuelco de vehículo

Impacto a velocidad significativa

**Caídas desde altura o con impacto**

Caída >1.5 metros (adultos)

Caída >1 metro (niños)

Impacto directo en cabeza/cuello

**Paciente inconsciente o con disminución del nivel de conciencia**

Inconsciencia de cualquier causa

Alteración del nivel de consciencia

Imposibilidad de valorar adecuadamente

**Dolor cervical, dorsal o lumbar**

Dolor referido por el paciente

Dolor a la palpación

Rigidez cervical

**Déficit neurológico**

Alteración de sensibilidad

Alteración de movilidad

Signos neurológicos

**Convulsiones postraumáticas**

Convulsiones que pueden causar traumatismo

Caída durante convulsión

Traumatismo asociado

**Mecanismo lesional de alta energía**

Cualquier mecanismo que pueda causar lesión espinal

Impacto directo en columna

Hiperextensión o hiperflexión forzada

### Regla TES

📌 Si dudas → se coloca.

Aplicación del Principio:

En caso de duda: aplicar collarín cervical

Es preferible sobre-inmovilizar que sub-inmovilizar

La colocación del collarín no causa daño si se aplica correctamente

La falta de inmovilización puede causar lesión medular irreversible

El TES debe:

✅ Colocar collarín si hay sospecha de lesión cervical

✅ No esperar confirmación de lesión

✅ Aplicar principio de precaución

✅ Mantener control manual durante todo el proceso

__________________________________________________

## Contraindicaciones y Precauciones

### Consideraciones Especiales

Principio Fundamental:

No existen contraindicaciones absolutas cuando hay riesgo cervical.

Sin embargo, se extremará precaución en:

1. Vómitos Activos:

Riesgo de aspiración

Dificultad para mantener vía aérea

**Adaptación:** Mantener control manual, posicionar para prevenir aspiración, considerar aspiración de secreciones

2. Obstrucción de Vía Aérea:

Prioridad: vía aérea permeable

**Adaptación:** Asegurar vía aérea primero, luego colocar collarín con precaución

3. Pacientes Muy Agitados:

Riesgo de no tolerar collarín

Puede aumentar agitación

**Adaptación:** Control manual firme, verbalización calmada, considerar necesidad de sedación (criterio médico)

4. Deformidades Cervicales Evidentes:

Puede no adaptarse correctamente

Riesgo de agravar deformidad

**Adaptación:** No forzar, mantener control manual, adaptar técnica

### Principio de Priorización

⚠️ En estos casos:

NO se retira el control manual

Se prioriza la vida (vía aérea, respiración)

Se adapta la técnica según situación

Se comunica al médico

Aplicación:

La vida tiene prioridad sobre la inmovilización

El control manual se mantiene siempre

El collarín se adapta o pospone si es necesario

Se comunica la situación al equipo

__________________________________________________

## Material: Tipos de Collarín Cervical

### 4.1 Collarín Rígido Ajustable

Características:

Más utilizado en emergencias

Permite adaptación a diferentes tallas

Proporciona mayor limitación de movimiento

Ajuste mediante velcros o sistemas de cierre

Ventajas:

Versatilidad (una talla para varios pacientes)

Fácil ajuste

Buena limitación de movimiento

Uso estándar en prehospitalario

Consideraciones:

Verificar que ajuste es correcto

No sobre-ajustar

Verificar que no comprime

### 4.2 Collarín Rígido de Talla Fija

Características:

Requiere selección correcta de talla

Uso frecuente en entornos hospitalarios

Tallas: pediátrico, pequeño, mediano, grande

Limitación de movimiento según diseño

Ventajas:

Adaptación precisa si talla es correcta

Diseño específico por talla

Uso estándar en hospital

Consideraciones:

Requiere tener varias tallas disponibles

Selección correcta es crítica

No usar talla incorrecta

### 4.3 Collarines Blandos

Características:

Material blando (espuma, tela)

No proporcionan limitación real de movimiento

Uso exclusivo en patología no traumática

⚠️ IMPORTANTE:

❌ NO indicados en trauma

❌ Uso exclusivo en patología no traumática

❌ NO deben emplearse en emergencias

❌ No proporcionan protección real en trauma

Aplicación:

Solo en patología no traumática (cervicalgia, contracturas)

Nunca en pacientes traumáticos

Nunca en emergencias prehospitalarias

__________________________________________________

## Preparación Previa a la Colocación

### Secuencia de Preparación

Antes de colocar el collarín:

1. Mantener Control Cervical Manual Continuo:

✅ NO soltar la cabeza

✅ Mantener inmovilización manual durante todo el proceso

✅ El control manual es prioritario

2. Explicar al Paciente (si está consciente):

Explicar lo que se va a hacer

Tranquilizar

Pedir colaboración

Explicar importancia brevemente

3. Retirar Ropa o Elementos que Interfieran:

Bufandas

Collares

Ropa ajustada en cuello

Cualquier elemento que pueda interferir

4. Seleccionar Talla Correcta Antes de Colocarlo:

Medir antes de colocar

Tener collarín listo

Verificar que talla es correcta

No improvisar durante la colocación

### Principio Fundamental

📌 Nunca se suelta la cabeza para preparar el material.

Aplicación:

Material debe estar preparado antes

Si falta material: otro miembro del equipo lo trae

El control manual se mantiene siempre

No se interrumpe para buscar material

Coordinación del Equipo:

TES 1: Mantiene control manual

TES 2: Prepara material y coloca collarín

Comunicación clara entre ambos

__________________________________________________

## Selección de la Talla

### Método Estándar de Medición

Medir la distancia entre:

**Ángulo de la mandíbula** (punto de referencia superior)

**Hombro (trapecio)** (punto de referencia inferior)

Proceso de Medición:

Mantener control manual durante medición

Identificar ángulo de la mandíbula

Identificar punto superior del trapecio/hombro

Medir distancia entre ambos puntos

Seleccionar talla según medida

Tallas Estándar:

**Pediátrico:** <10 cm aproximadamente

**Pequeño:** 10-12 cm aproximadamente

**Mediano:** 12-14 cm aproximadamente

**Grande:** >14 cm aproximadamente

Nota: Las medidas exactas varían según fabricante. Consultar guía del fabricante.

### Criterios de Selección Correcta

El collarín debe:

1. Apoyar en Mentón y Esternón:

Parte superior: bajo el mentón

Parte inferior: sobre el esternón

Apoyo firme pero sin comprimir

2. Mantener Cabeza en Posición Neutra:

No forzar flexión

No forzar extensión

Mantener posición actual del paciente (si hay posición antiálgica)

3. No Forzar Flexión ni Extensión:

Si paciente tiene posición antiálgica: mantenerla

No corregir posición forzando

Adaptar collarín a posición del paciente

### Errores de Talla

⚠️ Collarín Demasiado Grande → Hiperextensión:

Cabeza se extiende hacia atrás

Puede agravar lesión de extensión

Riesgo de lesión secundaria

⚠️ Collarín Pequeño → Flexión Cervical:

Cabeza se flexiona hacia delante

Puede agravar lesión de flexión

Riesgo de lesión secundaria

Prevención:

Medir correctamente antes de colocar

Verificar que talla es adecuada

Ajustar si es necesario (sin soltar control manual)

Si talla no es correcta: cambiar por talla adecuada

__________________________________________________

## Procedimientos Paso a Paso: Colocación

### Requisitos Previos

Siempre con dos intervinientes si es posible:

**TES 1:** Mantiene control cervical manual

**TES 2:** Coloca el collarín

Si solo hay un TES:

Mantener control manual

Colocar collarín con una mano (técnica adaptada)

Priorizar control manual sobre colocación rápida

Solicitar ayuda si es posible

### Secuencia de Colocación

Paso 1: Preparación

✅ TES 1 mantiene control cervical manual

✅ TES 2 prepara collarín (talla correcta, verificado)

✅ Retirar elementos que interfieran

✅ Explicar al paciente (si está consciente)

Paso 2: Colocación de Parte Posterior

TES 2 introduce la parte posterior del collarín por detrás del cuello

Deslizar suavemente sin mover la cabeza

Posicionar correctamente

Verificar que no comprime

Paso 3: Colocación de Parte Anterior

TES 2 desliza la parte anterior bajo el mentón

Posicionar sobre el esternón

Verificar que apoya correctamente

No forzar posición

Paso 4: Ajuste de Cierres

Ajustar cierres laterales sin mover la cabeza

Ajustar firmemente pero sin comprimir

Verificar que cierres están seguros

No soltar control manual durante ajuste

Paso 5: Verificación Inicial

Comprobar alineación neutra (o posición actual)

Verificar comodidad relativa

Verificar ausencia de compresión excesiva

Confirmar que collarín está bien colocado

Paso 6: Liberación Controlada del Control Manual

**📌 El control manual NO se libera hasta confirmar correcta colocación**

Verificar que collarín está completamente fijado

Liberar control manual de forma controlada

Observar que no hay movimiento

Si hay movimiento: volver a control manual y ajustar

### Consideraciones Durante la Colocación

Mantener Control Manual:

Durante todo el proceso

Durante ajuste de cierres

Hasta verificación completa

Nunca soltar antes de tiempo

Comunicación:

Comunicar cada paso

Coordinar movimientos

Confirmar que está listo

Comunicar problemas

No Forzar:

No forzar alineación si hay dolor

No forzar posición si hay resistencia

Adaptar a posición del paciente

Comunicar posición al médico

__________________________________________________

## Verificación Tras la Colocación

### Verificaciones Inmediatas

Verificar:

1. El Paciente Puede Respirar con Normalidad:

✅ Respiración no está comprometida

✅ No hay aumento de dificultad respiratoria

✅ Vía aérea sigue permeable

✅ Si hay dificultad: ajustar o reconsiderar

2. No Hay Aumento de Dolor:

✅ Dolor no aumenta con collarín

✅ Si aumenta dolor: verificar colocación

✅ Comunicar al médico si dolor aumenta significativamente

3. No Hay Compromiso de Vía Aérea:

✅ Vía aérea sigue permeable

✅ No hay compresión de vía aérea

✅ Si hay compromiso: ajustar o retirar (con control manual)

4. El Collarín No Está Girado ni Mal Centrado:

✅ Collarín está centrado

✅ No está girado

✅ Apoya correctamente en mentón y esternón

✅ Si está mal colocado: recolocar (con control manual)

5. Continúa la Inmovilización Corporal Posterior:

✅ Collarín es parte del sistema

✅ Debe continuarse con inmovilización corporal

✅ No es suficiente por sí solo

✅ Integrar con tablero espinal, colchón de vacío, etc.

### Verificaciones Continuas

Durante el Traslado:

Re-verificar periódicamente

Verificar que collarín sigue bien colocado

Verificar que no se ha desplazado

Ajustar si es necesario

Si Hay Problemas:

Comunicar al equipo

Ajustar si es posible (con control manual)

Considerar recolocación si es necesario

No dejar problema sin resolver

__________________________________________________

## Integración con Otras Técnicas

### Principio Fundamental

El collarín cervical no es suficiente por sí solo.

Debe combinarse con:

1. Camilla Cuchara:

Sistema de inmovilización y transporte

Compatible con collarín

Inmovilización completa del cuerpo

2. Tablero Espinal:

Inmovilización de columna completa

Compatible con collarín

Sujeción con correas

3. Colchón de Vacío:

Inmovilización personalizada

Compatible con collarín

Adaptación a forma del paciente

4. Sujeción Completa del Tronco y Extremidades:

Correas de sujeción

Bloques laterales para cabeza

Inmovilización de extremidades si es necesario

### Sistema Completo de Inmovilización

📌 Collarín sin inmovilización corporal = protección incompleta.

Componentes del Sistema:

**Control manual** (inicial y durante transición)

**Collarín cervical** (limitación de movimientos cervicales)

**Inmovilización corporal** (tablero, colchón, camilla)

**Sujeción completa** (correas, bloques, sistemas de fijación)

Resultado:

Inmovilización completa y efectiva

Protección real de la columna

Reducción del riesgo de agravamiento

Sistema integrado y coherente

Aplicación:

El collarín es un componente, no el sistema completo

Debe integrarse con otras técnicas

La inmovilización es un proceso completo

No es un gesto aislado

__________________________________________________

## Problemas Frecuentes y Resolución Rápida

### Errores Críticos

Error 1: Colocar Collarín sin Control Manual Previo

❌ Intentar colocar collarín sin mantener inmovilización manual

**Consecuencia:** Movimiento durante colocación, riesgo de lesión

**Prevención:** Mantener inmovilización manual durante todo el proceso

Error 2: Soltar la Cabeza para Ajustar Velcros

❌ Soltar control manual para ajustar cierres del collarín

**Consecuencia:** Movimiento durante ajuste, riesgo de lesión

**Prevención:** Ajustar sin soltar control manual, o con ayuda de otro TES

Error 3: Forzar Alineación en Pacientes con Dolor

❌ Intentar corregir posición antiálgica forzando

**Consecuencia:** Puede agravar lesión existente

**Prevención:** Mantener posición en la que se encuentre el paciente

Error 4: Usar Collarines Blandos en Trauma

❌ Usar collarín blando en paciente traumático

**Consecuencia:** No proporciona protección real

**Prevención:** Solo usar collarines rígidos en trauma

Error 5: Retirar el Collarín sin Criterio Clínico

❌ Retirar collarín sin indicación médica

**Consecuencia:** Riesgo de lesión si hay lesión no detectada

**Prevención:** Solo retirar con criterio médico, nunca por iniciativa propia

Error 6: Pensar que el Collarín "Ya Inmoviliza"

❌ Asumir que collarín es suficiente por sí solo

**Consecuencia:** Protección incompleta, riesgo de lesión

**Prevención:** Entender que collarín es parte de un sistema

### Errores de Técnica

Error 7: Talla Incorrecta

❌ Usar talla demasiado grande o pequeña

**Consecuencia:** Hiperextensión o flexión, riesgo de lesión

**Prevención:** Medir correctamente antes de colocar

Error 8: Colocación Incorrecta

❌ Collarín girado, mal centrado, mal ajustado

**Consecuencia:** Protección inadecuada, incomodidad, riesgo

**Prevención:** Seguir técnica correcta, verificar después de colocar

Error 9: No Verificar Después de Colocar

❌ No verificar respiración, dolor, vía aérea

**Consecuencia:** Problemas no detectados, riesgo

**Prevención:** Siempre verificar después de colocar

Error 10: No Integrar con Otras Técnicas

❌ Colocar collarín y no continuar con inmovilización corporal

**Consecuencia:** Protección incompleta

**Prevención:** Entender que inmovilización es un proceso completo

__________________________________________________

## Errores Críticos y Señales de Alarma

### Checklist de Preparación

Antes de Colocar Collarín:

[ ] Mantener control cervical manual continuo

[ ] Explicar al paciente (si está consciente)

[ ] Retirar elementos que interfieran (bufandas, collares)

[ ] Seleccionar talla correcta (medir antes)

[ ] Verificar que collarín está disponible y en buen estado

[ ] Coordinar con el equipo (TES 1 y TES 2)

### Checklist de Selección de Talla

Medición:

[ ] Mantener control manual durante medición

[ ] Identificar ángulo de la mandíbula

[ ] Identificar punto superior del trapecio/hombro

[ ] Medir distancia entre ambos puntos

[ ] Seleccionar talla según medida

[ ] Verificar que talla es correcta

Criterios de Talla Correcta:

[ ] Apoya en mentón y esternón

[ ] Mantiene cabeza en posición neutra (o posición actual)

[ ] No fuerza flexión ni extensión

[ ] Talla adecuada (no demasiado grande ni pequeña)

### Checklist de Colocación

Paso a Paso:

[ ] TES 1 mantiene control cervical manual

[ ] TES 2 prepara collarín (talla correcta)

[ ] TES 2 introduce parte posterior por detrás del cuello

[ ] TES 2 desliza parte anterior bajo el mentón

[ ] TES 2 ajusta cierres laterales sin mover la cabeza

[ ] Verificar alineación neutra (o posición actual)

[ ] Verificar comodidad relativa

[ ] Verificar ausencia de compresión excesiva

[ ] Confirmar que collarín está bien colocado

[ ] Liberar control manual de forma controlada (solo después de verificación)

### Checklist de Verificación Post-Colocación

Verificaciones Inmediatas:

[ ] El paciente puede respirar con normalidad

[ ] No hay aumento de dolor

[ ] No hay compromiso de vía aérea

[ ] El collarín no está girado ni mal centrado

[ ] Continúa la inmovilización corporal posterior

Si Hay Problemas:

[ ] Comunicar al equipo

[ ] Ajustar si es posible (con control manual)

[ ] Considerar recolocación si es necesario

[ ] No dejar problema sin resolver

### Checklist de Integración

Sistema Completo de Inmovilización:

[ ] Control manual (inicial y durante transición)

[ ] Collarín cervical (colocado correctamente)

[ ] Inmovilización corporal (tablero, colchón, camilla)

[ ] Sujeción completa (correas, bloques, sistemas de fijación)

### Alertas y Recordatorios

Alertas de Seguridad:

⚠️ NUNCA colocar collarín sin control manual previo

⚠️ NUNCA soltar la cabeza para ajustar velcros

⚠️ NUNCA forzar alineación si hay dolor

⚠️ NUNCA usar collarines blandos en trauma

⚠️ NUNCA retirar collarín sin criterio médico

⚠️ SIEMPRE verificar después de colocar

⚠️ SIEMPRE integrar con inmovilización corporal

Recordatorios:

El collarín no inmoviliza por completo: solo limita movimientos

La protección real requiere sistema completo

El control manual es siempre prioritario

La inmovilización es un proceso, no un gesto aislado

__________________________________________________

## Puntos Clave TES

### Infografía 1: Componentes del Sistema de Inmovilización

Elementos Visuales:

Diagrama mostrando:

Control manual (inicial)

Collarín cervical

Inmovilización corporal (tablero/colchón)

Sujeción completa

Indicador visual: "Sistema completo = Protección real"

Texto:

"El collarín es parte de un sistema"

"Collarín sin inmovilización corporal = protección incompleta"

Lista de componentes

### Infografía 2: Selección de Talla

Elementos Visuales:

Diagrama de medición:

Ángulo de la mandíbula (punto superior)

Hombro/trapecio (punto inferior)

Distancia entre ambos puntos

Tabla de tallas (pediátrico, pequeño, mediano, grande)

Indicadores de talla correcta vs incorrecta

Texto:

"Método estándar de medición"

"Collarín demasiado grande → hiperextensión"

"Collarín pequeño → flexión cervical"

### Infografía 3: Colocación Paso a Paso

Elementos Visuales:

Secuencia visual de 6 pasos:

Paso 1: Preparación

Paso 2: Parte posterior

Paso 3: Parte anterior

Paso 4: Ajuste de cierres

Paso 5: Verificación

Paso 6: Liberación controlada

Indicador visual: "Control manual durante todo el proceso"

Texto:

Títulos de cada paso

Advertencia: "NUNCA soltar control manual hasta verificación completa"

### Infografía 4: Verificaciones Post-Colocación

Elementos Visuales:

Lista visual de 5 verificaciones:

Respiración normal

No aumento de dolor

No compromiso de vía aérea

Collarín centrado

Continúa inmovilización corporal

Indicadores de verificación correcta

Texto:

"Verificaciones inmediatas después de colocar"

"Si hay problemas: ajustar o reconsiderar"

### Infografía 5: Errores Frecuentes

Elementos Visuales:

Lista visual de errores con iconos:

Colocar sin control manual

Soltar para ajustar

Forzar alineación

Usar collarín blando

Retirar sin criterio

Pensar que "ya inmoviliza"

Indicadores de prevención

Texto:

"Errores críticos a evitar"

"Prevención: seguir técnica correcta"

### Infografía 6: Tipos de Collarines

Elementos Visuales:

Comparación visual de tipos:

Collarín rígido ajustable (✅ uso en emergencias)

Collarín rígido de talla fija (✅ uso hospitalario)

Collarín blando (❌ NO en trauma)

Indicadores de uso correcto

Texto:

"Tipos de collarines cervicales"

"Collarines blandos: NO en trauma"

__________________________________________________

## Cierre y Enlaces Internos

Este capítulo se integra con:

**2.1 – Collarín Cervical (Procedimiento TES)** - Redirect a este capítulo

**2.2 – Inmovilización Manual y Control Inicial del Paciente** - Control manual previo

**2.6 – Colchón de Vacío** - Integración con inmovilización corporal

**2.8 – Transferencias y Evacuación** - Mantenimiento durante traslado

**2.9 – Errores Críticos en Inmovilización y Movilización** - Errores sistémicos

Transición:

Este capítulo proporciona **procedimiento completo de collarín cervical**.

El capítulo siguiente desarrolla otras técnicas de inmovilización.

__________________________________________________

### Resumen Ejecutivo

1. Principio Fundamental:

El collarín cervical **NO inmoviliza por completo**: solo limita movimientos

La protección real se logra con la combinación de:

Control manual

Collarín

Inmovilización corporal completa

2. Indicaciones:

Se coloca en todo paciente traumático con sospecha de lesión vertebral

**Regla TES:** Si dudas → se coloca

En caso de duda: aplicar collarín

3. Contraindicaciones:

No existen contraindicaciones absolutas cuando hay riesgo cervical

Precaución en: vómitos activos, obstrucción vía aérea, pacientes agitados, deformidades

En estos casos: NO se retira control manual, se prioriza la vida, se adapta técnica

4. Tipos:

**Rígido ajustable:** Más usado en emergencias ✅

**Rígido de talla fija:** Uso hospitalario ✅

**Blando:** NO en trauma ❌

5. Preparación:

Mantener control cervical manual continuo

Explicar al paciente (si está consciente)

Retirar elementos que interfieran

Seleccionar talla correcta antes de colocar

**NUNCA soltar la cabeza para preparar material**

6. Selección de Talla:

Medir: ángulo de mandíbula → hombro (trapecio)

El collarín debe: apoyar en mentón y esternón, mantener posición neutra, no forzar flexión/extensión

**Collarín grande → hiperextensión**

**Collarín pequeño → flexión cervical**

7. Colocación:

Siempre con dos intervinientes si es posible

TES 1 mantiene control manual, TES 2 coloca collarín

Secuencia: parte posterior → parte anterior → ajuste cierres → verificación

**El control manual NO se libera hasta confirmar correcta colocación**

8. Verificaciones:

El paciente puede respirar con normalidad

No hay aumento de dolor

No hay compromiso de vía aérea

El collarín no está girado ni mal centrado

Continúa la inmovilización corporal posterior

9. Integración:

El collarín no es suficiente por sí solo

Debe combinarse con: camilla cuchara, tablero espinal, colchón de vacío, sujeción completa

**Collarín sin inmovilización corporal = protección incompleta**

10. Errores a Evitar:

Colocar sin control manual previo

Soltar la cabeza para ajustar velcros

Forzar alineación en pacientes con dolor

Usar collarines blandos en trauma

Retirar sin criterio clínico

Pensar que el collarín "ya inmoviliza"

### Checklist Rápido TES

Preparación:

[ ] Mantener control manual continuo

[ ] Explicar al paciente

[ ] Retirar elementos que interfieran

[ ] Seleccionar talla correcta (medir antes)

[ ] Coordinar con el equipo

Colocación:

[ ] TES 1 mantiene control manual

[ ] TES 2 coloca collarín (parte posterior → anterior → ajuste)

[ ] Verificar alineación, comodidad, ausencia de compresión

[ ] Confirmar colocación correcta

[ ] Liberar control manual de forma controlada

Verificación:

[ ] Respiración normal

[ ] No aumento de dolor

[ ] No compromiso de vía aérea

[ ] Collarín centrado

[ ] Continúa inmovilización corporal

Seguridad:

[ ] NUNCA colocar sin control manual previo

[ ] NUNCA soltar para ajustar

[ ] NUNCA forzar alineación si hay dolor

[ ] NUNCA usar collarín blando en trauma

[ ] SIEMPRE verificar después de colocar

[ ] SIEMPRE integrar con inmovilización corporal

__________________________________________________

## NOTA FINAL DE SEGURIDAD

Este procedimiento es de uso exclusivo como apoyo y NO sustituye:

❌ La formación reglada del profesional

❌ Los protocolos oficiales de la institución

❌ El criterio clínico del TES o médico

❌ La práctica supervisada y experiencia

Importante:

El collarín cervical **NO inmoviliza por completo**: solo limita movimientos

La protección real requiere **sistema completo** de inmovilización

El **control manual es siempre prioritario**

Su correcta colocación es **competencia directa del TES**

Una mala colocación puede **empeorar la lesión**

La inmovilización es un **proceso, no un gesto aislado**

Principios No Negociables:

**NUNCA colocar** collarín sin control manual previo

**NUNCA soltar** la cabeza para ajustar velcros

**NUNCA forzar** alineación si hay dolor

**NUNCA usar** collarines blandos en trauma

**NUNCA retirar** collarín sin criterio médico

**SIEMPRE verificar** después de colocar

**SIEMPRE integrar** con inmovilización corporal

Validación Médica: Pendiente de validación médica profesional antes de uso en producción.

__________________________________________________

Versión: 1.0

Última actualización: 2024-12-13

Tipo: Bloque Operativo - Procedimiento TES