# 2.4 – Camilla Cuchara (Cuchara Espinal)

## Manual TES Digital – Dispositivo de recogida y movilización

Versión: 1.0

Fecha: 2024-12-13

Tipo: Bloque Operativo - Procedimiento TES

__________________________________________________

## Objetivo de la Camilla Cuchara

### Definición y Función

La camilla cuchara es un dispositivo de recogida y transferencia, diseñado para movilizar al paciente sin necesidad de giros ni levantamientos, minimizando el movimiento de la columna vertebral.

Características Fundamentales:

Dispositivo de recogida y transferencia

Permite movilización sin giros ni levantamientos

Minimiza movimiento de la columna vertebral

Se separa en dos mitades

Se introduce por los lados del paciente

### Principio Clave

📌 Principio Clave:

La camilla cuchara NO es un sistema de inmovilización definitiva, es un medio de transferencia.

Aplicación:

Es un dispositivo de transición

Se usa para recoger y transferir al paciente

NO se usa como sistema de inmovilización definitiva

Siempre se transfiere a otro sistema (tablero espinal, colchón de vacío, camilla principal)

Resultado Esperado:

Movilización segura del paciente

Transferencia sin giros ni levantamientos

Minimización de movimientos de columna

Transición a sistema de inmovilización definitiva

__________________________________________________

## Indicaciones de Uso

### Situaciones de Aplicación

Indicada especialmente en:

1. Pacientes Politraumatizados:

Múltiples lesiones

Necesidad de movilización cuidadosa

Minimización de movimientos

2. Sospecha de Lesión Vertebral:

Cualquier sospecha de lesión espinal

Necesidad de movilización sin giros

Prevención de agravamiento

3. Pacientes Encontrados en el Suelo:

Paciente en decúbito supino en el suelo

Necesidad de recogida sin levantamiento

Transferencia a superficie elevada

4. Espacios Reducidos:

Espacios estrechos

Dificultad para giros en bloque

Necesidad de movilización lateral

5. Necesidad de Transferencia a:

**Camilla principal** - Transferencia a camilla rígida

**Tablero espinal** - Transferencia a tablero para inmovilización

**Colchón de vacío** - Transferencia a colchón para inmovilización definitiva

### Ventajas de la Camilla Cuchara

Permite recogida sin giros

Permite movilización sin levantamientos

Minimiza movimientos de columna

Rápida de colocar

Útil en espacios reducidos

__________________________________________________

## Principios de Seguridad

### Principios Fundamentales

1. Siempre con Control Cervical Manual Previo:

✅ Mantener inmovilización manual antes de colocar

✅ No soltar control manual durante colocación

✅ Mantener hasta que paciente esté asegurado

2. Movilización Coordinada:

✅ Coordinación entre todos los miembros del equipo

✅ Comunicación clara y estructurada

✅ Movimientos simultáneos y coordinados

✅ El TES de cabeza dirige la maniobra

3. Uso Mínimo de Movimientos:

✅ Minimizar movimientos del paciente

✅ Evitar movimientos innecesarios

✅ Movilización suave y controlada

✅ Sin giros ni levantamientos

4. No Usar como Camilla de Transporte Prolongado:

❌ NO es sistema de inmovilización definitiva

❌ NO se usa para transporte prolongado

✅ Siempre transferir a sistema definitivo

✅ Es dispositivo de transición

### Consideraciones de Seguridad

Durante la Colocación:

Mantener control cervical manual

Coordinar movimientos del equipo

Comunicar claramente cada paso

Verificar que cierres están seguros

Durante la Transferencia:

Coordinar con el equipo receptor

Mantener alineación durante transferencia

Verificar que paciente está seguro

Comunicar cualquier problema

__________________________________________________

## Colocación Paso a Paso

### Requisitos Previos

Equipo Necesario:

Camilla cuchara (verificar que está en buen estado)

Control cervical manual (TES de cabeza)

Equipo coordinado (mínimo 2-3 TES)

Preparación:

Verificar que camilla cuchara está disponible

Verificar que está en buen estado

Coordinar con el equipo

Explicar al paciente (si está consciente)

### Secuencia de Colocación

Paso 1: Mantener Control Cervical Manual

✅ TES de cabeza mantiene control cervical manual

✅ No soltar durante todo el proceso

✅ Dirigir la maniobra

Paso 2: Separar la Cuchara en Dos Mitades

Separar las dos mitades de la camilla cuchara

Verificar que separación es correcta

Preparar cada mitad para introducción

Paso 3: Introducir una Mitad por Cada Lado del Paciente

**Desde cabeza hacia pies:**

Introducir mitad izquierda por lado izquierdo

Introducir mitad derecha por lado derecho

Deslizar suavemente sin levantar al paciente

**Sin levantar al paciente:**

NO levantar al paciente

Deslizar por debajo

Minimizar movimientos

Paso 4: Cerrar Primero la Zona Torácica y Pélvica

Cerrar cierres en zona torácica

Cerrar cierres en zona pélvica

Verificar que cierres están seguros

Asegurar que paciente está bien sujeto

Paso 5: Comprobar Alineación

Verificar alineación cabeza-tronco

Verificar que paciente está centrado

Verificar que no hay desalineación

Ajustar si es necesario

Paso 6: Asegurar Cierres

Verificar que todos los cierres están seguros

Verificar que paciente está bien sujeto

Verificar que no hay riesgo de apertura

Comunicar que está listo para transferencia

Paso 7: Transferir a Superficie Definitiva

Coordinar con equipo receptor

Transferir a tablero espinal, colchón de vacío o camilla principal

Mantener alineación durante transferencia

Verificar que transferencia es segura

### Dirección de la Maniobra

📌 El TES de cabeza dirige toda la maniobra.

Responsabilidades del TES de Cabeza:

Mantener control cervical manual

Dirigir los movimientos

Dar las órdenes

Coordinar con el equipo

Verificar que todo está correcto

__________________________________________________

## Errores frecuentes

### Errores Críticos

Error 1: Levantar al Paciente para Colocarla

❌ Levantar al paciente para introducir la cuchara

**Consecuencia:** Movimientos innecesarios, riesgo de agravamiento de lesiones

**Prevención:** Deslizar por debajo sin levantar, introducir desde los lados

Error 2: Usarla como Inmovilización Definitiva

❌ Usar camilla cuchara para transporte prolongado

**Consecuencia:** Inmovilización inadecuada, riesgo de lesiones

**Prevención:** Entender que es dispositivo de transición, siempre transferir a sistema definitivo

Error 3: No Asegurar Cierres

❌ No verificar que cierres están seguros

**Consecuencia:** Riesgo de apertura durante movilización, caída del paciente

**Prevención:** Verificar todos los cierres antes de movilizar

Error 4: Desalinear Cabeza-Tronco

❌ No mantener alineación durante colocación

**Consecuencia:** Movimiento de columna, riesgo de agravamiento

**Prevención:** Mantener alineación durante todo el proceso

### Errores de Técnica

Error 5: Falta de Coordinación

❌ Movimientos descoordinados del equipo

**Consecuencia:** Movimientos bruscos, riesgo de lesión

**Prevención:** Coordinación clara, comunicación estructurada

Error 6: No Mantener Control Manual

❌ Soltar control cervical manual durante colocación

**Consecuencia:** Movimiento de columna cervical, riesgo de lesión

**Prevención:** Mantener control manual durante todo el proceso

Error 7: Introducción Incorrecta

❌ Introducir de forma incorrecta o forzada

**Consecuencia:** Movimientos innecesarios, incomodidad

**Prevención:** Seguir técnica correcta, deslizar suavemente

__________________________________________________

## Contenido Apto para App (Checklist)

### Checklist de Preparación

Antes de Colocar Camilla Cuchara:

[ ] Mantener control cervical manual continuo

[ ] Verificar que camilla cuchara está disponible y en buen estado

[ ] Coordinar con el equipo (mínimo 2-3 TES)

[ ] Explicar al paciente (si está consciente)

[ ] Verificar que espacio es adecuado

### Checklist de Colocación

Paso a Paso:

[ ] TES de cabeza mantiene control cervical manual

[ ] Separar camilla cuchara en dos mitades

[ ] Introducir mitad izquierda por lado izquierdo (desde cabeza hacia pies)

[ ] Introducir mitad derecha por lado derecho (desde cabeza hacia pies)

[ ] Deslizar sin levantar al paciente

[ ] Cerrar cierres en zona torácica

[ ] Cerrar cierres en zona pélvica

[ ] Comprobar alineación cabeza-tronco

[ ] Asegurar que todos los cierres están seguros

[ ] Verificar que paciente está bien sujeto

### Checklist de Transferencia

Transferir a Sistema Definitivo:

[ ] Coordinar con equipo receptor

[ ] Transferir a tablero espinal, colchón de vacío o camilla principal

[ ] Mantener alineación durante transferencia

[ ] Verificar que transferencia es segura

[ ] Verificar que paciente está bien asegurado en sistema definitivo

### Alertas y Recordatorios

Alertas de Seguridad:

⚠️ NUNCA levantar al paciente para colocar

⚠️ NUNCA usar como inmovilización definitiva

⚠️ NUNCA olvidar asegurar cierres

⚠️ NUNCA desalinear cabeza-tronco

⚠️ SIEMPRE mantener control cervical manual

⚠️ SIEMPRE transferir a sistema definitivo

Recordatorios:

La camilla cuchara es un medio de transferencia, no inmovilización definitiva

Ideal para recogida inicial

Rápida y segura si se usa bien

Siempre transición a otro sistema

__________________________________________________

## Contenido para Infografía

### Infografía 1: Componentes de la Camilla Cuchara

Elementos Visuales:

Diagrama de camilla cuchara separada en dos mitades

Indicadores de cierres (torácico y pélvico)

Indicador visual: "Dispositivo de transferencia, no inmovilización definitiva"

Texto:

"Camilla cuchara: dos mitades separables"

"Cierres: zona torácica y pélvica"

"NO es sistema de inmovilización definitiva"

### Infografía 2: Colocación Paso a Paso

Elementos Visuales:

Secuencia visual de 7 pasos:

Paso 1: Control cervical manual

Paso 2: Separar en dos mitades

Paso 3: Introducir por cada lado (desde cabeza hacia pies)

Paso 4: Cerrar zona torácica y pélvica

Paso 5: Comprobar alineación

Paso 6: Asegurar cierres

Paso 7: Transferir a sistema definitivo

Indicador visual: "NO levantar al paciente"

Texto:

Títulos de cada paso

Advertencia: "Deslizar sin levantar"

### Infografía 3: Indicaciones de Uso

Elementos Visuales:

Iconos o símbolos de cada indicación:

Politraumatizados

Sospecha de lesión vertebral

Paciente en el suelo

Espacios reducidos

Transferencia a otros sistemas

Indicador visual: "Ideal para recogida inicial"

Texto:

Lista de indicaciones

"Ideal para recogida inicial"

### Infografía 4: Errores Frecuentes

Elementos Visuales:

Lista visual de errores con iconos:

Levantar al paciente

Usar como inmovilización definitiva

No asegurar cierres

Desalinear cabeza-tronco

Indicadores de prevención

Texto:

"Errores críticos a evitar"

"Prevención: seguir técnica correcta"

__________________________________________________

## Puntos Clave para TES

### Resumen Ejecutivo

1. Principio Fundamental:

La camilla cuchara **NO es un sistema de inmovilización definitiva**

Es un **medio de transferencia**

Siempre se transfiere a sistema definitivo (tablero espinal, colchón de vacío, camilla principal)

2. Indicaciones:

Pacientes politraumatizados

Sospecha de lesión vertebral

Pacientes encontrados en el suelo

Espacios reducidos

Necesidad de transferencia a otros sistemas

3. Principios de Seguridad:

Siempre con control cervical manual previo

Movilización coordinada

Uso mínimo de movimientos

No usar como camilla de transporte prolongado

4. Colocación:

Mantener control cervical manual

Separar en dos mitades

Introducir por cada lado (desde cabeza hacia pies)

**NO levantar al paciente**

Cerrar zona torácica y pélvica

Comprobar alineación

Asegurar cierres

Transferir a superficie definitiva

5. Dirección:

**El TES de cabeza dirige toda la maniobra**

Mantiene control cervical manual

Coordina con el equipo

Da las órdenes

6. Errores a Evitar:

Levantar al paciente para colocarla

Usarla como inmovilización definitiva

No asegurar cierres

Desalinear cabeza-tronco

7. Ventajas:

Ideal para recogida inicial

Rápida y segura si se usa bien

Permite movilización sin giros ni levantamientos

Útil en espacios reducidos

### Checklist Rápido TES

Preparación:

[ ] Mantener control cervical manual

[ ] Verificar camilla cuchara disponible y en buen estado

[ ] Coordinar con el equipo

[ ] Explicar al paciente (si está consciente)

Colocación:

[ ] TES de cabeza mantiene control manual y dirige

[ ] Separar en dos mitades

[ ] Introducir por cada lado (desde cabeza hacia pies)

[ ] Deslizar sin levantar al paciente

[ ] Cerrar zona torácica y pélvica

[ ] Comprobar alineación

[ ] Asegurar cierres

Transferencia:

[ ] Transferir a sistema definitivo (tablero, colchón, camilla)

[ ] Mantener alineación durante transferencia

[ ] Verificar que transferencia es segura

Seguridad:

[ ] NUNCA levantar al paciente

[ ] NUNCA usar como inmovilización definitiva

[ ] NUNCA olvidar asegurar cierres

[ ] SIEMPRE mantener control cervical manual

[ ] SIEMPRE transferir a sistema definitivo

__________________________________________________

## NOTA FINAL DE SEGURIDAD

Este procedimiento es de uso exclusivo como apoyo y NO sustituye:

❌ La formación reglada del profesional

❌ Los protocolos oficiales de la institución

❌ El criterio clínico del TES o médico

❌ La práctica supervisada y experiencia

Importante:

La camilla cuchara es un **dispositivo de transferencia, no inmovilización definitiva**

**Ideal para recogida inicial**

**Rápida y segura si se usa bien**

**Siempre transición a otro sistema**

El **control cervical manual es siempre prioritario**

El **TES de cabeza dirige toda la maniobra**

Principios No Negociables:

**NUNCA levantar** al paciente para colocar

**NUNCA usar** como inmovilización definitiva

**NUNCA olvidar** asegurar cierres

**NUNCA desalinear** cabeza-tronco

**SIEMPRE mantener** control cervical manual

**SIEMPRE transferir** a sistema definitivo

Validación Médica: Pendiente de validación médica profesional antes de uso en producción.

__________________________________________________

Versión: 1.0

Última actualización: 2024-12-13

Tipo: Bloque Operativo - Procedimiento TES