# 3.3 – Bolsa-Válvula-Mascarilla (Bvm): Material y Uso Seguro (Operativo Tes)

## Manual TES Digital – Ventilación asistida básica

Versión: 1.0

Fecha: 2024-12-13

Tipo: Bloque Operativo - Procedimiento TES

__________________________________________________

## Objetivo operativo

Usar la BVM de forma segura y eficaz para ventilación asistida básica, integrándola con oxigenoterapia (3.0–3.1), aspiración (3.2) y traslado, minimizando fugas, insuflación gástrica y pérdida de control.

Este capítulo se centra en material, montaje, técnica de sellado y coordinación, no en ventilación avanzada, fármacos o decisiones clínicas complejas.

__________________________________________________

## Alcance y Límites

### Alcance del capítulo

Este capítulo cubre:

**Material y componentes** del sistema BVM.

**Montaje y verificación** del sistema.

**Técnica de sellado** y coordinación.

**Uso seguro** y prevención de errores.

**Integración** con oxigenoterapia, aspiración y traslado.

**Adaptación pediátrica** operativa.

### Límites del capítulo

Este capítulo NO cubre:

Ventilación avanzada o técnicas complejas.

Fármacos o decisiones clínicas complejas.

Indicaciones clínicas avanzadas (criterio médico).

Técnicas de intubación o manejo avanzado de vía aérea.

Este capítulo SÍ cubre:

Técnica básica de ventilación con BVM.

Material, montaje y verificación.

Coordinación y uso seguro.

Integración con otras técnicas.

Incluye:

Adulto y pediatría por principios (tamaños/ajustes).

__________________________________________________

## Componentes del Sistema BVM (Visión Práctica)

### Bolsa autoinflable

Características:

Bolsa que se infla automáticamente después de comprimir.

Volumen según talla (adulto, pediátrico, neonatal).

Material flexible y resistente.

Verificación:

Verificar que bolsa está en buen estado (sin daños).

Verificar que bolsa se infla correctamente.

Verificar que bolsa retorna a forma original después de comprimir.

__________________________________________________

### Mascarillas (tallas, forma y sello)

Tallas:

Adulto (talla grande).

Pediátrico (tallas mediana, pequeña).

Neonatal (talla muy pequeña).

Forma:

Forma anatómica para adaptarse a cara.

Borde de sellado (cojín inflable o material de sellado).

Sello:

Mascarilla debe hacer sello adecuado con cara.

Sello previene fugas y permite ventilación efectiva.

Talla correcta es esencial para sello adecuado.

Selección:

Seleccionar talla según tamaño del paciente.

Verificar que mascarilla se adapta a cara.

Verificar que sello es adecuado.

__________________________________________________

### Válvula unidireccional

Función:

Permite flujo unidireccional (aire entra al paciente, no sale por válvula).

Previene re-inhalación de aire espirado.

Permite ventilación efectiva.

Verificación:

Verificar que válvula funciona correctamente.

Verificar que válvula no está obstruida.

Verificar que flujo es unidireccional.

__________________________________________________

### Reservorio (si existe) y su importancia operativa

Función:

Aumenta concentración de oxígeno (FiO2).

Permite ventilación con alta concentración de oxígeno.

Requiere flujo mínimo de oxígeno (10-15 L/min) para llenarse.

Importancia operativa:

Con reservorio: FiO2 alta (60-90% aproximadamente).

Sin reservorio: FiO2 menor (21-40% aproximadamente, según flujo).

Reservorio debe llenarse antes de usar.

Reservorio no debe colapsarse durante uso.

Verificación:

Verificar que reservorio está conectado (si BVM lo lleva).

Verificar que reservorio se llena con oxígeno.

Verificar que reservorio no se colapsa durante uso.

__________________________________________________

### Puerto de conexión a O₂ y tubuladuras

Puerto de conexión:

Puerto para conectar oxígeno.

Permite conectar BVM a fuente de oxígeno.

Tubuladuras:

Conectan BVM a fuente de oxígeno.

Transportan oxígeno a BVM.

Verificación:

Verificar que puerto funciona correctamente.

Verificar que tubuladuras están en buen estado.

Verificar que conexión a oxígeno está segura.

__________________________________________________

### Válvula PEEP (si se dispone)

Función:

Mantiene presión positiva al final de la espiración.

Puede mejorar oxigenación en algunos casos.

Uso/seguridad básica:

Conectar si BVM lo lleva y está indicado.

Ajustar según necesidad (si aplica).

Verificar que válvula funciona correctamente.

Nota: Este capítulo no entra en clínica avanzada de PEEP, solo uso/seguridad básica.

__________________________________________________

### Filtros (si aplica) y consideraciones de higiene

Filtros:

Protegen BVM de contaminación.

Previenen paso de partículas.

Cambiar si se obstruyen o según protocolo.

Consideraciones de higiene:

Usar material individual cuando sea posible.

Limpiar/desinfectar según protocolo.

Gestionar material usado correctamente.

__________________________________________________

### Dispositivos auxiliares: cánula orofaríngea/nasofaríngea

Cánula orofaríngea:

Mantiene vía aérea permeable.

Puede facilitar ventilación con BVM.

Uso según indicación y competencia.

Cánula nasofaríngea:

Mantiene vía aérea permeable.

Puede facilitar ventilación con BVM.

Uso según indicación y competencia.

Nota: Mención como material asociado si el manual lo contempla. Uso según competencia y protocolo del servicio.

__________________________________________________

## Preparación y Verificación (Paso a Paso)

### Procedimiento de preparación

Paso 1: Seleccionar talla de mascarilla adecuada

Seleccionar talla según tamaño del paciente.

Verificar que mascarilla se adapta a cara.

Verificar que talla es correcta.

Paso 2: Montar reservorio y tubuladura a O₂ (si se usa)

Conectar reservorio si BVM lo lleva.

Conectar tubuladura a puerto de conexión de BVM.

Conectar tubuladura a fuente de oxígeno.

Verificar que conexiones están seguras.

Paso 3: Comprobar integridad: válvula, fugas, expansión y retorno

Verificar que válvula funciona correctamente.

Comprimir bolsa y verificar que se expande.

Verificar que bolsa retorna a forma original.

Aplicar detector de fugas si es necesario.

Verificar que no hay fugas.

Paso 4: Ajustar caudal y verificar que hay aporte de O₂

Conectar a fuente de oxígeno.

Ajustar caudal (10-15 L/min si hay reservorio, según necesidad si no hay).

Verificar que oxígeno llega a BVM.

Verificar que reservorio se llena (si aplica).

Verificar que flujo es adecuado.

Paso 5: Preparar aspiración lista (3.2) en paralelo

Montar sistema de aspiración (ver 3.2).

Verificar que aspirador funciona.

Tener aspiración lista para usar si es necesario.

Coordinar con equipo si hay múltiples intervinientes.

Paso 6: Verificación final

Verificar que todo el sistema está montado correctamente.

Verificar que válvula funciona.

Verificar que no hay fugas.

Verificar que oxígeno llega correctamente.

Verificar que sistema está listo para usar.

__________________________________________________

## Principios TES de Técnica con BVM

### Principios fundamentales

1. Prioridad: sello + posición + coordinación

**Sello:** Mascarilla debe hacer sello adecuado (prioridad absoluta).

**Posición:** Paciente y TES en posición adecuada.

**Coordinación:** Coordinación entre intervinientes si hay dos TES.

2. Mejor práctica operativa: dos intervinientes

**Siempre que sea posible:** Usar dos TES (uno sella, otro ventila).

**Ventajas:** Mejor sello, mejor control, menos fatiga.

**Si solo hay un TES:** Aplicar técnica de contingencia con limitaciones.

3. Ventilaciones controladas

**Evitar exceso de volumen/velocidad:** Ventilaciones suaves y controladas.

**Observar expansión torácica:** Verificar que hay expansión visible pero no excesiva.

**No forzar:** Si hay resistencia, evaluar y ajustar.

4. Reevaluación continua

**Expansión torácica visible:** Verificar que hay expansión con cada ventilación.

**Fugas:** Verificar que no hay fugas alrededor de mascarilla.

**Tolerancia:** Observar respuesta del paciente (si está consciente o parcialmente consciente).

5. Integración con otras técnicas

**Oxigenoterapia:** Conectar a oxígeno, verificar flujo.

**Aspiración:** Tener aspiración lista, coordinar si es necesario.

**Traslado:** Gestionar tubuladuras, re-verificar después de movimientos.

__________________________________________________

## Procedimientos Paso a Paso

### A) Técnica a dos TES (recomendada)

Principios:

Dos TES trabajan juntos.

TES 1: Sujeta mascarilla y hace sello (posición en cabecera).

TES 2: Comprime bolsa para ventilación (posición lateral).

Procedimiento paso a paso:

**Posicionamiento del paciente**

Posicionar paciente en decúbito supino si es posible.

Alinear cabeza-cuello-tronco si hay sospecha de lesión cervical.

Controlar entorno (espacio, iluminación).

**Maniobra de apertura de vía aérea (enunciado operativo)**

Realizar maniobra de apertura de vía aérea según protocolo.

Elevar mentón, inclinar cabeza (si no hay contraindicación cervical).

Verificar que vía aérea está permeable.

**Sujeción de mascarilla (técnica de agarre y sello)**

**TES 1:** Colocar mascarilla sobre nariz y boca.

**TES 1:** Aplicar técnica de agarre (ej: técnica C-E, pulgar e índice forman "C" en mascarilla, otros dedos forman "E" en mandíbula).

**TES 1:** Hacer sello adecuado (sin fugas alrededor de mascarilla).

**TES 1:** Mantener sello durante toda la ventilación.

**Ventilación por el segundo TES (ritmo y control)**

**TES 2:** Comprimir bolsa de forma suave y controlada.

**TES 2:** Observar expansión torácica.

**TES 2:** Liberar bolsa para que se reinfle.

**TES 2:** Repetir con ritmo adecuado (sin exceso de velocidad).

**TES 2:** Coordinar con TES 1 (comunicar si hay problemas).

**Verificación: expansión, fugas, resistencia**

**Expansión torácica:** Verificar que hay expansión visible con cada ventilación.

**Fugas:** Verificar que no hay fugas alrededor de mascarilla.

**Resistencia:** Observar si hay resistencia (puede indicar problema).

**Ajustar si es necesario:** Mejorar sello, ajustar posición, evaluar vía aérea.

**Coordinación continua**

Comunicar continuamente entre TES 1 y TES 2.

TES 1 comunica si sello se mantiene o hay problemas.

TES 2 comunica si ventilación es efectiva o hay problemas.

Ajustar según necesidad.

Errores frecuentes:

Falta de coordinación (ambos TES actúan independientemente).

Sello inadecuado (fugas, ventilación inefectiva).

Ventilación demasiado fuerte/rápida (riesgo de insuflación gástrica).

No verificar expansión torácica (no saber si ventilación es efectiva).

__________________________________________________

### B) Técnica a un solo TES (contingencia)

Principios:

Solo un TES disponible.

Priorizar sello y control.

Reconocer limitaciones y riesgos.

Cómo priorizar sello y control:

**Posicionamiento**

Posicionar paciente adecuadamente.

Posicionarse en cabecera del paciente.

Tener espacio suficiente.

**Sujeción de mascarilla**

Colocar mascarilla sobre nariz y boca.

Aplicar técnica de agarre con una mano.

Hacer sello adecuado (prioridad absoluta).

**Ventilación con la otra mano**

Comprimir bolsa con la otra mano.

Mantener sello mientras se comprime.

Observar expansión torácica.

**Control y verificación**

Verificar que sello se mantiene.

Verificar que hay expansión torácica.

Ajustar si es necesario.

Limitaciones:

Más difícil mantener sello adecuado.

Más fatiga para el TES.

Menos control que con dos TES.

Mayor riesgo de fugas.

Riesgos:

Sello inadecuado (fugas, ventilación inefectiva).

Fatiga del TES (pérdida de control).

Ventilación inadecuada (volumen o ritmo incorrecto).

Consideraciones:

Usar solo si no hay alternativa (dos TES no disponibles).

Pedir ayuda si es posible.

Reconocer limitaciones y ajustar técnica.

Re-evaluar continuamente.

__________________________________________________

### C) Integración con aspiración

Principios:

Coordinar aspiración sin perder sello.

Roles claros: aspirar sin perder control del paciente.

Secuencia operativa cuando hay secreciones.

Secuencia operativa cuando hay secreciones:

**Preparación**

TES 1: Mantener ventilación con BVM.

TES 2: Montar sistema de aspiración (ver 3.2).

Coordinar momento de aspiración.

Comunicar claramente.

**Roles claros: aspirar sin perder sello**

**TES 1:** Mantener sello con mascarilla (puede levantar ligeramente si es necesario).

**TES 2:** Preparar aspiración.

**TES 2:** Comunicar cuando está listo.

**Aspiración coordinada**

**TES 1:** Mantener sello (puede levantar ligeramente mascarilla si es necesario).

**TES 2:** Introducir cánula y aspirar brevemente.

**TES 2:** Retirar cánula rápidamente.

**TES 1:** Re-establecer sello completo inmediatamente.

**TES 1:** Continuar ventilación.

**Verificación**

Verificar que aspiración fue efectiva.

Verificar que ventilación continúa efectiva.

Verificar que sello se mantiene.

Continuar si es necesario.

Errores frecuentes:

Perder sello durante aspiración (interrupción de ventilación).

Aspiración demasiado larga (interrupción prolongada).

Falta de coordinación (ambos TES actúan simultáneamente).

Enlace con 3.2:

Ver [3.2 – Aspiración: Material y Uso Seguro](BLOQUE_03_2_ASPIRACION.md) para procedimiento de aspiración.

__________________________________________________

### D) Uso con oxígeno: modos de conexión

Con reservorio:

Montaje:

Conectar reservorio a BVM.

Conectar tubuladura a puerto de conexión.

Conectar tubuladura a fuente de oxígeno.

Ajustar flujo (10-15 L/min).

Impacto operativo:

**Consumo:** Alto (10-15 L/min).

**Eficacia:** FiO2 alta (60-90% aproximadamente).

**Verificación:** Reservorio debe llenarse y mantenerse inflado.

Gestión de tubuladuras:

Organizar tubuladuras para no engancharse.

Fijar tubuladuras si es necesario.

Verificar que no se enganchan durante movilización.

Re-verificar después de movimientos.

Sin reservorio:

Montaje:

Conectar tubuladura directamente a puerto de conexión.

Conectar tubuladura a fuente de oxígeno.

Ajustar flujo según necesidad.

Impacto operativo:

**Consumo:** Menor (según flujo ajustado).

**Eficacia:** FiO2 menor (21-40% aproximadamente, según flujo).

**Verificación:** Verificar que oxígeno llega a BVM.

Gestión de tubuladuras:

Organizar tubuladuras para no engancharse.

Fijar tubuladuras si es necesario.

Verificar que no se enganchan durante movilización.

Re-verificar después de movimientos.

Consideraciones:

**Con reservorio:** Mayor consumo pero mayor FiO2.

**Sin reservorio:** Menor consumo pero menor FiO2.

**Selección:** Según necesidad y disponibilidad de oxígeno.

__________________________________________________

### E) Pediatría: adaptación operativa

Tallas:

Seleccionar talla de mascarilla adecuada (pediátrica o neonatal según tamaño).

Verificar que mascarilla se adapta a cara del paciente.

Verificar que talla es correcta.

Sello más delicado:

Sello requiere más cuidado (cara más pequeña).

Ajustar técnica de agarre según tamaño.

Verificar que sello es adecuado pero no comprime estructuras.

Control de fuerza:

Ventilación más suave (volumen menor).

No forzar (riesgo de lesión).

Observar expansión torácica (más sutil en pediatría).

Errores típicos por "exceso":

Talla demasiado grande (no hace sello, fugas).

Ventilación demasiado fuerte (riesgo de lesión, insuflación gástrica).

Sello demasiado apretado (compresión de estructuras).

No adaptar técnica a tamaño del paciente.

Consideraciones:

Adaptar técnica a tamaño del paciente.

Verificar que mascarilla es adecuada.

Ventilación más suave y controlada.

Observar respuesta del paciente.

__________________________________________________

## Problemas Frecuentes y Resolución Rápida

### No hay expansión

Causas posibles:

Mal sello (fugas alrededor de mascarilla).

Mala posición (vía aérea no permeable).

Válvula mal montada (no funciona correctamente).

Fuga grande (fuga en conexiones o válvula).

Caudal/O₂ desconectado (no llega oxígeno).

Resolución rápida:

Verificar que sello es adecuado (mejorar agarre de mascarilla).

Verificar que vía aérea está permeable (re-posicionar si es necesario).

Verificar que válvula está bien montada y funciona.

Verificar que no hay fugas grandes (aplicar detector de fugas si es necesario).

Verificar que oxígeno está conectado y llega (verificar conexión, flujo).

Si persiste: cambiar componente o re-evaluar sistema.

__________________________________________________

### Se hincha el estómago / resistencia

Causas posibles:

Ventilación demasiado fuerte (volumen excesivo).

Ventilación demasiado rápida (ritmo excesivo).

Vía aérea obstruida (secreciones, posición).

Resolución rápida (enfoque operativo):

Reducir fuerza de ventilación (comprimir bolsa más suavemente).

Reducir velocidad de ventilación (ritmo más lento).

Verificar que vía aérea está permeable (aspirar si es necesario, re-posicionar).

Observar expansión torácica (verificar que hay expansión pero no excesiva).

Si persiste: evaluar vía aérea, considerar aspiración, comunicar al médico.

__________________________________________________

### Mascarilla talla incorrecta

Causas posibles:

Talla demasiado grande (no hace sello, fugas).

Talla demasiado pequeña (no cubre nariz y boca completamente).

Resolución rápida:

Identificar que talla es incorrecta (fugas o no cubre completamente).

Cambiar por talla correcta.

Verificar que nueva talla hace sello adecuado.

Continuar ventilación con talla correcta.

__________________________________________________

### Reservorio no se infla

Causas posibles:

Caudal insuficiente (menos de 10 L/min).

Fuga en reservorio o conexiones.

Reservorio no conectado correctamente.

Resolución rápida:

Verificar que flujo es adecuado (mínimo 10 L/min si hay reservorio).

Verificar que no hay fugas (aplicar detector de fugas si es necesario).

Verificar que reservorio está conectado correctamente.

Si persiste: cambiar componente o verificar sistema.

__________________________________________________

### Desconexiones durante traslado

Causas posibles:

Conexiones no suficientemente firmes.

Tubuladuras enganchadas.

Movimientos bruscos.

Resolución rápida:

Re-conectar inmediatamente.

Verificar que conexiones están firmes.

Gestionar tubuladuras para evitar enganches.

Re-verificar después de movimientos.

Fijar conexiones si es necesario.

__________________________________________________

## Seguridad e Higiene

### EPI y riesgo de aerosoles

EPI necesario:

Guantes siempre.

Protección ocular si hay riesgo de aerosoles o salpicaduras.

Mascarilla si hay riesgo de aerosoles.

Protección facial completa si riesgo es alto.

Consideraciones:

Evaluar riesgo antes de ventilar.

Usar EPI adecuado según riesgo.

No omitir EPI por prisa.

__________________________________________________

### Filtros si procede

Filtros:

Usar filtros si BVM los lleva.

Protegen BVM de contaminación.

Previenen paso de partículas.

Cambiar si se obstruyen o según protocolo.

Verificación:

Verificar que filtros están correctamente instalados.

Verificar que filtros no están obstruidos.

Cambiar si es necesario.

__________________________________________________

### Descontaminación y gestión de material

Material reutilizable:

Limpiar/desinfectar según protocolo del servicio.

Verificar que limpieza/desinfección es adecuada.

Almacenar correctamente después de limpieza.

Material monouso:

Usar una vez y desechar.

Gestionar según protocolo de residuos.

No reutilizar material monouso.

Consideraciones:

Seguir protocolo del servicio.

No citar marcas específicas de productos.

Verificar que material está limpio antes de usar.

__________________________________________________

## Errores Críticos y Señales de Alarma

### Errores críticos

Error 1: Ventilar sin sello

❌ Ventilar sin hacer sello adecuado con mascarilla.

**Consecuencia:** Ventilación inefectiva, desperdicio de oxígeno, empeora control del paciente.

**Prevención:** Priorizar sello, verificar que no hay fugas, mejorar técnica de agarre.

Error 2: Ventilar demasiado fuerte/rápido

❌ Ventilar con volumen excesivo o ritmo excesivo.

**Consecuencia:** Insuflación gástrica, riesgo de lesión, ventilación inadecuada.

**Prevención:** Ventilación suave y controlada, observar expansión torácica, no forzar.

Error 3: No tener aspiración lista en paciente con secreciones

❌ Ventilar sin tener aspiración preparada cuando hay secreciones.

**Consecuencia:** No poder aspirar cuando es necesario, obstrucción de vía aérea.

**Prevención:** Preparar aspiración en paralelo, tener lista para usar.

Error 4: Desconexiones durante traslado

❌ No fijar conexiones, no gestionar tubuladuras.

**Consecuencia:** Desconexión durante traslado, interrupción de ventilación.

**Prevención:** Fijar conexiones, gestionar tubuladuras, re-verificar después de movimientos.

Error 5: No reevaluar tras transferencias

❌ No re-verificar que BVM funciona después de transferencias.

**Consecuencia:** Problemas no detectados, ventilación inadecuada.

**Prevención:** Re-verificar después de cada transferencia, ajustar si es necesario.

__________________________________________________

### Señales de alarma (cuándo parar y reevaluar)

Señal de alarma 1: No hay expansión torácica

**Acción:** Parar, verificar sello, verificar vía aérea, verificar válvula, ajustar.

**Si persiste:** Re-evaluar sistema, considerar alternativas, comunicar al médico.

Señal de alarma 2: Fugas importantes

**Acción:** Parar, mejorar sello, verificar conexiones, ajustar.

**Si persiste:** Cambiar componente o re-evaluar técnica.

Señal de alarma 3: Insuflación gástrica visible

**Acción:** Parar, reducir fuerza/velocidad de ventilación, evaluar vía aérea.

**Si persiste:** Comunicar al médico, considerar alternativas.

Señal de alarma 4: Resistencia a la ventilación

**Acción:** Parar, evaluar vía aérea, aspirar si es necesario, re-posicionar.

**Si persiste:** Comunicar al médico, considerar alternativas.

Señal de alarma 5: Desconexión durante traslado

**Acción:** Parar, re-conectar inmediatamente, verificar que funciona, fijar conexiones.

**Prevención:** Fijar conexiones, gestionar tubuladuras, re-verificar después de movimientos.

Principio:

**Si hay señal de alarma: PARAR, RE-EVALUAR, AJUSTAR, COMUNICAR.**

**No continuar si hay riesgo para paciente o ventilación es inefectiva.**

__________________________________________________

## Puntos Clave TES

**Prioridad absoluta: sello adecuado** (mascarilla debe hacer sello sin fugas, verificar continuamente).

**Mejor práctica: dos TES** (uno sella, otro ventila) siempre que sea posible.

**Ventilación controlada** (suave y controlada, evitar exceso de volumen/velocidad, observar expansión torácica).

**Reevaluación continua** (expansión torácica visible, fugas, tolerancia, ajustar si es necesario).

**Preparar aspiración en paralelo** (tener aspiración lista cuando hay secreciones, coordinar si es necesario).

**Con reservorio: flujo mínimo 10-15 L/min** (reservorio debe llenarse y mantenerse inflado, alto consumo).

**Sin reservorio: menor consumo pero menor FiO2** (seleccionar según necesidad y disponibilidad de oxígeno).

**Gestionar tubuladuras durante traslado** (organizar para no engancharse, fijar si es necesario, re-verificar después de movimientos).

**Pediatría: adaptar técnica** (talla adecuada, sello más delicado, ventilación más suave, control de fuerza).

**Re-verificar después de transferencias** (BVM funciona, conexiones seguras, sello adecuado, ajustar si es necesario).

**NUNCA ventilar sin sello** (ventilación inefectiva, desperdicio de oxígeno, empeora control).

**Un TES lesionado detiene la asistencia:** aplicar ergonomía (postura correcta, pedir ayuda si es necesario, evitar fatiga).

__________________________________________________

## Cierre del Capítulo

Este capítulo se integra con:

**3.0 – Oxigenoterapia: Fundamentos Operativos y Seguridad TES** (conexión a oxígeno, cálculo de consumo)

**3.1 – Dispositivos de Oxigenoterapia: Uso Operativo por Dispositivo** (integración con dispositivos de oxígeno)

**3.2 – Aspiración: Material y Uso Seguro** (integración con aspiración durante ventilación)

Próximos capítulos del Bloque 3:

**3.4 – Cánulas (OPA/NPA): Uso Seguro Operativo** (integración con cánulas para mantener vía aérea)

**3.5 – Maletín de Vía Aérea y Oxigenoterapia: Organización y Chequeo Operativo** (verificación de BVM)

__________________________________________________

## NOTA FINAL DE SEGURIDAD

Este procedimiento es de uso exclusivo como apoyo y NO sustituye:

❌ La formación reglada del profesional

❌ Los protocolos oficiales de la institución

❌ El criterio clínico del TES o médico

❌ La práctica supervisada y experiencia

Importante:

El **sello adecuado es prioridad absoluta** (sin sello no hay ventilación efectiva)

**Mejor práctica: dos TES** (uno sella, otro ventila) siempre que sea posible

**Ventilación controlada** (suave y controlada, observar expansión torácica)

**Preparar aspiración en paralelo** cuando hay secreciones

**Re-verificar después de transferencias** (BVM funciona, conexiones seguras)

Principios No Negociables:

**NUNCA ventilar** sin sello adecuado

**NUNCA ventilar** demasiado fuerte/rápido

**NUNCA usar** BVM sin verificar que funciona

**SIEMPRE priorizar** sello sobre velocidad

**SIEMPRE re-verificar** después de transferencias

**SIEMPRE preparar** aspiración cuando hay secreciones

Validación Médica: Pendiente de validación médica profesional antes de uso en producción.

__________________________________________________

Versión: 1.0

Última actualización: 2024-12-13

Tipo: Bloque Operativo - Procedimiento TES